拟审批意见

| 建设项目 名称 | 黑龙江省满庭芳医院医养康建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 鹤岗市南山区泰安街2号 |
| 建设单位 | 黑龙江满庭芳医院有限公司 |
| 环境影响 评价单位 | 黑龙江绿网环境科技发展有限公司 |
| 项目概况 | 项目占地面积15095.6m2，用地性质为社会福利用地，建设性质为新建，包括二级综合医院服务及养老护理服务，实现医养康结合的全方位服务，建设单位购买鹤岗市平安院区，院区内现有建筑物包括主楼及辅楼，利用现有建筑物进行改造建设，院区内设有主楼及辅楼、污水处理站、医疗废物暂存间等，医院共设置280张床位（包括100张住院床位，180张养老护理床位），预计门诊最大接诊量100人·次/d，工作人员136人，门诊科室包括内科，外科、妇科、检验科、超声科、皮肤科、耳鼻喉科、康复科、急诊等。项目不设置传染病科室。项目总投资5000万，其中环保投资100万。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 一、施工期 （一）大气污染防治措施 1、封闭施工现场，既可有效防止粉尘及扬尘的污染，又可起到隔声的作用。 2、施工中所用粉状材料运输时应对车辆加盖篷布，并在市区内运输时减速慢行。 3、施工过程中所用建筑材料，必须设固定堆放场，特别是水泥在堆放过程中应用苫布盖好，防止二次扬尘污染，不得随意堆放。 （二）废水环境污染防治措施 施工阶段生活污水排入市政管网；施工废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘，施工人员的生活污水和施工废水对地表水体环境影响较小。 （三）噪声污染防治措施 1、施工单位应合理安排施工作业时间，施工作业尽量安排在昼间进行，夜间特别是10：00以后，严禁高噪声设备施工，以避免影响施工场地周围居民的正常休息。 2、施工阶段的高噪声设备不应同时使用，避免噪声叠加的影响。 3、对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工；加强有效管理。 4、合理安排施工时间，夜间禁止施工，来降低噪声对声环境影响。采取措施后场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （四）固体废物防治措施 施工人员产生的生活垃圾不得随意丢弃。对外环境影响较小；施工过程中产生的建筑垃圾及施工弃土应及时清运，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿街洒落泥土，并按照市政部门批准的地点倾倒。 二、运营期 （一）大气污染防治措施 1、食堂油烟：食堂油烟集中收集经油烟净化器净化处理，最低去除效率为85%，净化后的油烟经专用烟道楼顶排出。 2、污水处理站恶臭：在污水处理站采用投放除臭剂+密闭处理。 3、氯气：本项目消毒剂使用次氯酸钠，消毒过程中一般不会产生氯气。在使用次氯酸钠进行消毒时，应避免与酸性物质同时使用，以确保操作的安全性。 4、煎药室异味：煎药机封闭，并加强通风。 5、发电机燃油废气：发电机废气经2.5m高排气筒排放至大气环境中，排放影响属小范围短期影响，同时污染物排放强度小且为非连续，故对区域环境空气影响很小。且随着电力恢复正常，该污染物也随即消失，故停电期间燃油废气对周围大气环境影响较小。 （二）废水环境污染防治措施 医院共设置1个综合废水排放口（DW001），废水去向是进入城市污水处理厂。食堂废水经隔油处理后与本项目其他综合废水经化粪池预处理，排入本医院污水处理站处理，污水处理采用“一级强化（格栅+调节池+混凝沉淀）+消毒（次氯酸钠）”工艺，污水处理站处理后经市政污水管网进入鹤岗西部污水处理厂处理，最终排入鹤立河。 （三）噪声污染防治措施 项目噪声源主要为污水处理站水泵、风机，项目选用低噪声设备，经减振、消声、隔声处理、规范平面布局等降噪措施后，厂区南侧、西侧、北侧边界外昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，厂区东侧边界外昼间夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求；声环境保护目标厂区北侧居民区（平安小区）、南侧居民区（平安小区）、西侧平安幼儿园均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周围声环境影响可被接受。 （四）固体废物防治措施 产生环节; 名称; 固废属性; 处置措施; 最终去向. 贮存方式. 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 院区内生活垃圾收集点收集贮存; 统一收集后由市政环卫部 门处置. 食堂; 餐馀废物及废油脂; 一般固废; 院区厨房内垃圾桶收集贮存; 由取得餐厨废弃物收集运 输许可的单位收集、运输 、处置. 诊疗; 医疗用品; 一般固废; 院区内各科室收集贮存; 单独收集，委托有资质的 企业回收处置. 煎药室; 煎药废渣; 一般固废; 煎药室袋装内贮存; 集中收集后外售综合利用. 诊疗、住院; 医疗废物; 危险废物; 医疗废物暂存间内分类暂存; 定期委托有资质单位接收 ，无害化处置. 污水处理站; 栅渣、污泥、化粪池污泥; 危险废物; 经漂白粉消毒脱水后，委托有资质单位处置，院区内不暂存。; 定期委托有资质单位直接 清运处置. 诊疗; 废药物、药品; 危险废物; 医疗废物暂存间内分类暂存; 定期委托有资质单位接收 ，无害化处置. （五）地下水、土壤污染防治措施 采取分区防渗的措施，污水处理设施各池体、医疗废物暂存间、化粪池重点防渗，其他区域一般防渗。 1、控制本项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质，控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 2、为了防止项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位对各储水构筑物采取防渗措施，以保护厂址附近的土壤。 3、加强占地周围的绿化，种植具有较强吸附能力的植物为主。 4、健全环境管理制度，加强污染防治工作，保证设施正常运转，同时强化风险防范意识。定期进行环境监测。 三、环境风险防范措施 1、防止环境风险的发生，项目建有25m3的事故水池用于暂存事故废水。 2、项目医疗废物暂存间、污水处理站各池体、化粪池按重点防渗区采取防渗措施。 3、化学品储存过程中应注意： （1）严格按照相关设计标准和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 （2）控制化学试剂储存量，加强周转流通。 （3）严禁明火，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。 （4）化学物质分类存放，禁忌混合存放，盐酸远离次氯酸钠及漂白粉存放。 （5）同时储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 4、柴油火灾爆炸风险防范措施 （1）柴油储存容器必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、内燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶分开整齐放罝，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。 （2）定期对设备、储存仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测测应根据安全性、危险性设定检测频次。 （3）火源的管理：严禁火源进入厂房特别是柴油储存室，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。维修用火控制：对设备维修检査，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 5、制定应急处理措施，编制事故应急预案，成立应急事故领导小组。 |
| 公众参与情况 | 无需开展 |
| 建设单位或地方政府所作出的相应环境保护措施承诺文件 |  |
| 拟批复 意见 | 同意 |

| 建设项目 名称 | 黑龙江银沐生物科技有限责任公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 黑龙江省鹤岗市兴安区峻德东路 |
| 建设单位 | 黑龙江银沐生物科技有限责任公司 |
| 环境影响 评价单位 | 黑龙江环锦环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 项目占地27236m2，建设性质为新建。黑龙江银沐生物科技有限责任公司于2016年10月在鹤岗市生态环境局完成《黑龙江银沐生物科技有限责任公司食用菌加工项目环境影响登记表》备案，并取得建设项目环境影响登记表备案确认书（鹤环备案〔2016〕41号）。增加1台4.0t/h生物质蒸汽锅炉为生产提供热量，本项目应当重新报批环境影响评价文件。项目建设完成后预计年菌包450万棒。年工作90d（约为每年1月-3月中下旬），1班制，日工作8h，锅炉年运行65d，日运行4h，锅炉共运行260h。项目总投资为12050万元，环保投资为21万元。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 一、施工期 1、废水 施工人员进入到现场后，设置了临时沉淀池处理设施。将施工废水收集进防渗沉淀池中，施工机械冲洗水经沉淀池处理后回用与洒水、降尘等，不外排。施工人员生活污水排入化粪池。 2、废气 （1）施工扬尘 项目施工现场设置围栏，缩小施工扬尘扩散范围；施工过程采用商品混凝土，施工现场定时洒水抑尘；遇大风天气时用塑料膜将水泥、白灰、沙堆覆盖；干燥天经常性给沙堆洒水，保持沙堆一定的湿度，减少起尘量。运输水泥、砂子等过程中加盖苫布防止扬尘产生。 （2）车辆及施工机械尾气 项目施工期间加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，并定期对施工设备进行维护，以减少尾气排放；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进入施工区施工。 3、噪声 项目施工期间采取以下相应措施降低噪声： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定； （2）采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）在高噪声设备周围设置屏蔽； （4）加强运输车辆的管理，运输在白天进行，并控制车辆鸣笛。 4、固体废物 本项目施工期建筑垃圾清运至指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理。 二、运营期 （一）大气污染防治措施 1、生物质蒸汽锅炉烟气 本项目生物质蒸汽锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过35m高烟囱DA001排放。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度及烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值。 2、无组织废气 原料进行贮存、卸料、筛选、搅拌工序时采取定期洒水降尘、生产时封闭门窗等措施减少颗粒物的产生与扩散；布袋收尘器收集的飞灰清理时采用洒水降尘，飞灰与炉渣外运时加盖苫布防止粉尘污染。无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （二）水污染防治措施 生活污水排入防渗化粪池中，定期清掏，外运堆肥。锅炉排污水及软化处理废水排入防渗污水储池，回用于锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房及厂房洒水降尘。 （三）噪声污染防治措施 选用低噪声设备，厂房采取隔声、降噪措施，对风机、水泵等设备安装消声器，进行基础减震，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （四）固体废物防治措施 1、生活垃圾集中收集于垃圾桶内，由环卫部门统一收集处理。 2、除尘器收尘：集中收集，外售综合利用。 3、灰渣：集中收集，灰渣增湿降温后装袋，暂存于锅炉房灰渣库内，外售综合利用，不做长期堆存。 4、废离子交换树脂：本项目更换下来的废离子交换树脂不在厂区内暂存，更换后由厂家回收处置。 5、废布袋：集中收集，厂家定期回收处置。 6、不合格菌包：不合格菌包集中收集于生产车间后作为原料回用于生产。 7、废弃菌包：废弃菌包集中收集暂存于生产车间固废专用暂存库内（菌包中材料主要为木屑等，无有毒有害物质），外售综合利用（可作为肥料、动物垫料、燃料、蚯蚓养殖等）。 8、废弃原料：筛分过程中会产生不符合标准的粗料、杂物，集中收集后，外售综合利用。 （五）地下水、土壤污染防治措施 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目锅炉房地面已硬化处理。 三、环境风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中，表B.1，本项目无涉及突发环境事件风险的物质，不需要进行环境风险评价。本项目生物质燃料，指定位置存放，派专人看管，杜绝烟火，防止自燃，配备消防器材，杜绝安全隐患。 |
| 公众参与 情况 | 无需开展 |
| 建设单位或地方政府所作出的相应环境保护措施承诺文件 |  |
| 拟批复 意见 | 同意 |

鹤岗市生态环境局

2025年10月22日