[image: image1.jpg]ATERRS: 1761276864000

G AL I A BB IR
16 1) ZAZ TR R AR A PR A 7 [ i A S e AP M 405 B
47-101fEIREY (RAESTEY) FALLE
FRECR T4 SR &R
—. BBAAHR
Gi—H&ERRD
EEARA (FF)
FEMFAN (EF)

HERRMETAR (EF) i

=\ Gl RAiES

vz wacnfmag, 2) |
=\ WA RS

L 4 ERA

24 BB HAEFEHR S
2017035230352013230001000320

2. ERGHAR

ERGEARE ERRE

Ea G5 BH 031615

BH 018042





建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鹤岗安亿环保科技有限公司固体危险废物贮存收集项目
建设单位（盖章）：             鹤岗安亿环保科技有限公司              
编制日期：                                   2025年10月                                 

中华人民共和国生态环境部制

[image: image74.jpg]I H Ao 3R R

SEE.S- 2B

BH 4% BN AR,
Wi E

R P P A

WAL (FFD:

Yatil) H

i N RIEAN [ A2 53R 55 A )





目录
1一、建设项目基本情况


35二、建设项目工程分析


56三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


68四、主要环境影响和保护措施


97五、环境保护措施监督检查清单


101六、结论


七、环境风险专项评价
附表
建设项目污染物排放量汇总表
附图
附图1本项目地理位置图
附图2本项目平面布置图
附图3分区防渗图
附图4全本公示截图
附件
附件1营业执照
附件2 厂房租赁合同及房产证
附件3 备案表
附件4 黑龙江省小微企业危险废物集中收集试点实施方案
附件5关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》的通知（黑建城管[2021]2号）
附件6 生态环境分区管控分析报告

附件7监测报告

附件8危险废物处置意向协议书

附件9总量计算

附件10 环评单位营业执照及环评工程师资格证书

附件11环评工程师全职材料

附件12环评工程师现场勘查照片
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鹤岗安亿环保科技有限公司固体危险废物贮存收集项目

	项目代码
	2510-230404-04-01-328014

	建设单位联系人
	孙涛
	联系方式
	17745356533

	建设地点
	黑龙江省鹤岗市南山区5委3组

	地理坐标
	（东经130度17分22.428秒，北纬47度18分4.555秒）

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业 101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置：其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	南山区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	217

	环保投资占比（%）
	7.2%
	施工工期
	2025年11月-2026年1月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）面积（m2）
	1008

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置情况
类别
设置原则
本项目
设置情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目涉及含有甲醛排放的危险废物的收储，但本项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标。

不设置
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不属于新建工业废水直排项目。

不设置

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目危险物质存储量超过了临界量。

设置

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口
不设置
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程
不设置


	规划情况
	规划名称：《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》

审批机关：黑龙江省住房和城乡建设厅

审批文件名称及文号：关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》的通知（黑建城管[2021]2号）

规划名称：《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》符合性分析
本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组，根据《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》中“7.5布局原则--按新修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，结合生态环境部《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）等文件要求，提出以下布局原则：1.按区域合理布局，统筹建设危险废物集中处置设施、场所。2.规范水泥窑及工业炉窑协同处置危险废物。各地市结合地区产业结构，适度发展水泥窑协同处置危险废物项目，将其作为危险废物利用处置能力的有益补充。”
本项目为危险废物收集、贮存项目，对HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW34、HW35、HW36、HW45、HW49及HW50收集、贮存，年中转量为6216吨。本项目的建成将解决小微企业危险废物收集难、处置难、监管难问题，符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》中相关规划要求。
2、与《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035）》符合性分析
根据《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035）》中 “第5章 危险废物治理专项规划：5.2危险废物处置现状 5.2.4 存在问题1．利用处置能力有待提高生活垃圾分类后的有害垃圾逐步纳入监管后，危险废物集中处置能力缺口或进一步加大。2．环境风险和环境安全隐患大现有危险废物集中处置设施在稳定运行、处置方式、污染防治等方面还有很大的提升空间。非工业源危险废物点多面广、管理难度大，危险废物贮存、转移、利用、处置的环境风险仍未彻底消除。”
本项目为危险废物收集、贮存项目，年中转量为6216吨，对液态、半固态、固态危险废物均按要求进行收集贮存，贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并进行环境影响评价报告的编制，健全了危险废物环境管理制度，严格遵守收集、贮存等相关要求。因此，本项目与《鹤岗市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035）》相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为危险废物收集、贮存项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，符合国家产业政策要求。因此，从产业政策符合性角度分析，本项目建设可行。
2、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析
本项目与危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析见下表。
表1-2项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析

类别
标准要求
本项目
符合性
总体要求
产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
本项目租赁鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司已建厂房，利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。本项目贮存设施类型为贮存库。
符合
贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
本项目根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施为贮存库。
符合

贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
本项目根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求将危险废物贮存库分为5个贮存区。将危险废物分类分区存放，各贮存区为全封闭隔断，避免了不相容的危险废物接触。
符合
贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋，项目根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径选用符合盛装要求的容器；容器及材质强度满足装载要求；容器均完好无损，确保不泄露。
符合
危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋。项目对危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
符合
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
本项目贮存设施或场所、容器和包装物均按HJ1276要求粘贴符合相应标准的标签。
符合
HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
本项目采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
符合

贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
项目贮存设施退役时，所有者或运营者依法履行环境保护责任，退役前妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
符合
在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
本项目不涉及贮存在常温常压下易爆、易燃的危险废物，可能排出有毒气体的危险废物在进厂前要求产污单位将其预处理符合入库要求后再收集、入库贮存。
符合
危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
本项目符合环境保护、国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
符合
贮存设施选址要求
贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目贮存设施选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，依法进行环境影响评价。
符合
集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
本项目不位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，周边无溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
符合
贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
本项目危险废物贮存库为地面单层建筑，设施底部采用防渗处理，符合高于地下水最高水位，本项目不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的地点。
符合
贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
本项目选址符合相关要求。
符合
贮存设施污染控制要求
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋。项目收集的各类危险废物根据形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐功能，不露天堆放危险废物。
符合
贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
本项目根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求将危险废物贮存库分为5个贮存区。将危险废物分类分区存放，各贮存区为全封闭隔断，避免了不相容的危险废物接触、混合。
符合
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
本项目危险废物贮存库各贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
符合

贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
本项目贮存库地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，在现有混凝土地面的基础上采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
符合
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
本项目5个贮存分区均采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。
符合
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目危险废物贮存库安装双锁，禁止无关人员进入。
符合
贮存库
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
本项目贮存库内不同贮存区之间采用全封闭隔断进行隔离。
符合
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
本项目液态危险废物贮存区设置围堰，容积大于液态废物容器容积量1/10，满足渗滤液的收集要求。设置事故池1座，可满足收集要求。
符合
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
本项目对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，集气效率90%，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放，高度符合GB16297要求。
符合
容器和包装物污染控制要求
容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
盛装危险废物的容器主要为带盖钢圆桶、闭口塑料吨桶、带盖的铁桶、塑料桶、开口吨桶、铁桶、塑料桶、防漏吨袋，根据危险废物不同类别、形态、物理化学性质，分别贮存于其中，衬里与危险废物相容（不相互反应）。
符合
针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
本项目盛装危险废物的容器主要为油罐、吨桶、开口铁桶、塑料桶、覆膜吨袋。容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
符合
硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时要求无明显变形，无破损泄漏。
符合
柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
柔性容器和包装物堆叠码放时要求封口严密，无破损泄漏。
符合
使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
本项目使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
符合
容器和包装物外表面应保持清洁。
本项目装卸过程要求保持容器和包装物外表面清洁。
符合

贮存过程污染控制要求（一般规定）
在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

本项目收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋。
符合
液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶。
符合
半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

本项目收集的半固态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶。
符合
具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

本项目收集的热塑性的危险废物贮存于覆膜吨袋。
符合
易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋。
符合
危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

本项目各危险废物收集后在网点用专用容器装好，由专车车辆运至本项目回收区，不进行二次分装，倒桶在车辆进出及搬卸过程中产生少量粉尘，为无组织排放，定期洒水降尘。
符合
贮存设施运行环境管理要求
危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

危险废物贮存前委托第三方分析单位对危险废物进行检验，确保危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志一致，并登记注册。
符合
应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

本项目设置环保、安全管理人员，将定期对贮存设施进行检查，一旦发现破损，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物。
符合
作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

本项目对作业设备及车辆残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水收集处理。
符合
贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

本项目运行期间按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账。
符合
贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

本项目建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度。
符合
贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

本项目将建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，定期进行跟踪监测。
符合
贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

本项目建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
符合
污染物排放控制要求
贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978 规定的要求。

本项目仅对固体废物进行收集、贮存，委托具备危险废物运输资质的单位承担运输工作，不涉及车辆等清洗废水。
符合
贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB 16297和GB 37822规定的要求。

本项目贮存设施产生的废气（含无组织废气）通过各分区集气罩收集后，经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放，符合GB16297和GB37822规定的要求。
符合
贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB 14554 规定的要求。

本项目对产生恶臭气体区域上方通过集气罩收集后，经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放，符合GB14554规定的要求。
符合
贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。

本项目生活垃圾分类收集，由市政环卫部门统一清理；对接收的外来危险废物以及本项目产生的危险废物依法依规分类贮存，并定期委托具有危险废物资质的单位处置或利用。
符合
贮存设施排放的环境噪声应符合 GB 12348 规定的要求。

本项目贮存设施排放的环境噪声通过选用低噪声设备，基础减振，安装隔声罩等措施，减小噪声环境影响，符合GB12348规定的要求。
符合
环境监测要求
贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。

本项目制定贮存设施的环境监测计划。
符合
贮存设施所有者或运营者应依据《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和 HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

本项目按照《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
符合
贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。

本项目贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标符合国家相关标准要求。
符合
HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合 HJ 164 要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照 GB/T 14848 执行。

本项目地下水环境监测点布设符合HJ164要求，监测因子根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照GB/T14848执行。
符合
配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按 GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732的规定执行。

本项目大气污染物排放的监测采样按GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行。
符合
贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按 HJ/T 55 的规定执行，VOCs 的无组织排放监测还应符合GB 37822 的规定。

本项目无组织气体排放监测因子根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法按HJ/T55的规定执行，VOCs的无组织排放监测符合GB37822的规定。
符合
贮存设施恶臭气体的排放监测应符合 GB 14554、HJ 905 的规定。

本项目贮存设施恶臭气体的排放监测符合GB14554、HJ905的规定。
符合
环境应急要求
贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

本项目按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
符合
贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

本项目配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并设置应急照明系统。
符合
相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者启动相应防控措施。
符合
3、与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析

本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的符合性分析见下表：

表1-3 与《危险废物收集贮存运输技术规范》符合性分析

类别
规范要求

本项目

符合性

总体

要求

从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。

本项目将按规定开展危险废物收集、贮存经营许可证申办工作；项目建成运营后，将建立相应的规章制度和污染防治措施。

符合

按国家污染物管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

本项目将按国家污染物管理要求对危险废物贮存库进行监测。

符合

危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物一律按照危险废物处理。

本项目危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物会一律按危险废物处理。

符合

危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

本项目运营期将严格执行《危险废物转移管理办法》制度。

符合

危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

本项目将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。

符合

危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

本项目将参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》编制应急预案，并针对危险废物收集、贮存过程中的事故易发环节将定期组织应急演练。

符合

危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：(1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。(2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。(3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

本项目危险废物收集、贮存过程中一旦发生意外事故，公司及相关部门根据风险程度将采取如下措施：(1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。(2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。(3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

符合

危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。

本项目收集的危险废物在进厂前根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别，按鉴别出的危险特性（腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等）进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

符合

收集

危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

本项目运营期将根据区域内产生危废单位分布、特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

符合

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

本项目将针对危险废物的收集制定详细的操作规程。

符合

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

本项目危险废物收集和转运作业人员根据工作需要将配备必要的个人防护装备。

符合

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

本项目委托第三方具有危险货物运输资质的单位运输，在危险废物的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施。
符合
危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：(1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。(2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。(4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。(5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。(6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

本项目收集的危险废物将根据种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素贮存于带盖钢圆桶、闭口塑料吨桶、带盖的铁桶、塑料桶、开口吨桶、铁桶、塑料桶、防漏吨袋。将危险废物分类分区存放，各贮存区为全封闭隔断，避免了不相容的危险废物接触、混合。
符合

危险废物的收集作业应满足如下要求：(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。(2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。(3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。(4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

本项目危险废物的收集作业满足如下要求：(1)根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。(2)作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。(3)收集时配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。(4)危险废物收集参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。(5)收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

符合

收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。

本项目收集的危险废物正式运输前将按相关标准要求进行包装。

符合

贮存

危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。

本项目进行危险废物的集中性贮存，所对应的贮存设施为危险废物经营单位所配置的贮存设施。

符合

危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。

本项目贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足。GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。

符合

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

本项目各危废贮存库将配备通讯设备、照明设施和消防设施。

符合

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求将危险废物贮存库分为5个贮存区。将危险废物分类分区存放，各贮存区为全封闭隔断，避免了不相容的危险废物接触、混合。并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
符合

危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

本项目各危险废物贮存期限符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

符合

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。

本项目将建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容参照标准附录C执行。

符合

危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

本项目危险废物贮存设施将根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

符合

危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。

本项目危险废物贮存设施的关闭将按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。

符合

4、与《黑龙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》（黑政办规〔2021〕23号）符合性分析
本项目与《黑龙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》（黑政办规〔2021〕23号）符合性分析见下表。
表1-4与《黑龙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》（黑政办规〔2021〕23号）符合性分析

类别
方案要求

本项目

符合性

强化危险废物源头管控

加强危险废物鉴别管理。严格落实危险废物鉴别程序和鉴别单位管理要求。强化危险废物相关企业落实鉴别主体责任，按规定主动开展鉴别。

本项目收集的危险废物在进厂前根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别，按鉴别出的危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

符合

严格环境准入。建立危险废物经营许可证审批与环境影响评价有效衔接机制，新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核，对长期投运企业的危险废物产生种类、数量以及利用处置方式与原环境影响评价文件严重不一致的，依法进行整治。依法落实工业危险废物排污许可制度，从严打击无证排污、不达标排污等行为。

本项目现处于环评阶段，下一步将按规定开展排污许可、验收和危险废物收集、贮存经营许可证申办工作。

符合

强化危险废物收集转运等过程监管

推动收集转运贮存专业化。深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。落实生产者责任延伸制，推进铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点，支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，完善集中收集和转运制度体系。鼓励化工等工业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施。开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理。

本项目为危险废物收集、贮存项目，本项目的建成将解决小微企业危险废物收集难、处置难、监管难问题。

符合

推进转移运输规范化和便捷化。严格执行危险废物转移联单管理制度，监督企业如实填写危险废物转移电子联单相关信息。危险废物运输单位应获得危险货物运输资质，完善“点对点”的常备通行路线，充分利用“两客一危”监控平台，对车籍在我省的危险废物运输车辆的运输全程进行动态监控，实现危险废物运输车辆规范有序、安全便捷通行。维护危险废物跨区域转移公平竞争市场秩序，各地不得设置不合理行政壁垒。
本项目建成运营后，将严格执行《危险废物转移管理办法》制度。项目委托第三方具有危险货物运输资质的单位运输，在危险废物的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施。
符合
5、与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）符合性分析
表1-5与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）符合性分析

项目

规范要求

本项目情况

符合性

危险废物的收集和运输

危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。

本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋。

符合

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

项目收集的危险废物在进厂前根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别，按鉴别出的危险特性（腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等）进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

符合

居民生活、办公和第三产业产生的危险废物(如部分废电池、废日光灯管等)应与生活垃圾分类收集，通过分类收集提高其回收利用和无害化处理处置，逐步建立和完善社会源危险废物的回收网络。

项目对危险废物进行分类收集，通过分类收集提高其回收利用和无害化处理处置。
符合

鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

项目委托第三方具有危险货物运输资质的单位运输，在危险废物的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施。
符合

鼓励成立专业化的危险废物运输公司对危险废物实行专业化运输，运输车辆需有特殊标志。

项目委托第三方具有危险货物运输资质的单位运输，在危险废物的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施。
符合

危险废物的转移

危险废物的越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求，危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

项目危险废物的国内转移遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求。

符合

各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

项目禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

符合

危险废物的贮存

对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。

项目现处于环评阶段，下一步将按规定开展验收和危险废物收集、贮存经营许可证申办工作；项目建成运营后，将建立相应的规章制度和污染防治措施。
符合

应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

危险废物贮存库为重点防渗区，本项目采用无裂缝。各个贮存区设置围堰。将危险废物分类分区存放，各贮存区为全封闭隔断，避免了不相容的危险废物接触、混合。
符合

基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10－7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10－10厘米/秒；

在现有混凝土地面的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。
符合

须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；

各个贮存区分别设置围堰，设置容积16m3事故池1座，与库房环形渗漏收集管网连接。储罐与罐车之间设置气相平衡管；对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，集气效率90%，废气收集后总风量10000m3/h，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放。
符合

用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；

危险废物贮存库为重点防渗区，本项目采用坚固的材料建造，表面无裂缝。各个贮存区设置围堰。

符合

不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；

项目根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求将危险废物贮存库分为5个贮存区。将危险废物分类分区存放，各贮存区为全封闭隔断，避免了不相容的危险废物接触、混合。

符合

衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池；

各个贮存区设置围堰，设置容积16m3事故池1座，与库房环形渗漏收集管网连接。
符合

贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。

项目配置移动式泡沫灭火器及可燃气体检测报警器。

符合

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

项目选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

符合

6、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）符合性分析

根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）：“三、加强重点行业涉新污染物建设项目环评 建设单位和环评技术单位在开展涉新污染物重点行业建设项目环评工作时，应高度重视新污染物防控，根据新污染物识别结果，结合现行环境影响评价技术导则和建设项目环境影响报告表编制技术指南相关要求，重点做好以下工作。

（一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。建设项目应尽可能开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量；应采用清洁的生产工艺，提高资源利用率，从源头避免或削减新污染物产生。强化治理措施，已有污染防治技术的新污染物，应采取可行污染防治技术，加大治理力度，减轻新污染物排放对环境的影响。鼓励建设项目开展有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理等技术示范。（二）核算新污染物产排污情况。环评文件应给出所有列入重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录和优先控制化学品名录的化学物质生产或使用的数量、品种、用途，涉及化学反应的，分析主副反应中新污染物的迁移转化情况；将涉及的新污染物纳入评价因子；核算各环节新污染物的产生和排放情况。改建、扩建项目还应梳理现有工程新污染物排放情况，鼓励采用靶向及非靶向检测技术对废水、废气及废渣中的新污染物进行筛查。（三）对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、抗生素菌渣、废反应基和废培养基、污泥等固体废物，应根据国家危险废物名录进行判定，未列入名录的固体废物应提出项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。（四）对环境质量标准规定的新污染物做好环境质量现状和影响评价。建设项目现状评价因子和预测评价因子筛选应考虑涉及的新污染物，充分利用国家和地方新污染物环境监测试点成果，收集评价范围内和建设项目相关的新污染物环境质量历史监测资料（包括环境空气、周边地表水体及相应底泥/沉积物、土壤和地下水、周边海域海水及沉积物/生物体等），没有相关监测数据的，进行补充监测。对环境质量标准规定的新污染物，根据相关环境质量标准进行现状评价，环境质量标准未规定但已有环境监测方法标准的，应给出监测值。将相应已有环境质量标准的新污染物纳入环境影响预测因子并预测评价其环境影响。（五）强化新污染物排放情况跟踪监测。应在涉及新污染物的建设项目环评文件中，明确提出将相应的新污染物纳入监测计划要求；对既未发布污染物排放标准，也无污染防治技术，但已有环境监测方法标准的新污染物，应加强日常监控和监测，掌握新污染物排放情况。将周边环境的相应新污染物监测纳入环境监测计划，做好跟踪监测。”

本项目为危险废物收集、贮存项目，对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放；储罐与罐车之间设置气相平衡管。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排；厂房隔声、风机加装全封闭隔声罩。对接收的外来危险废物以及本项目产生的危险废物依法依规分类贮存，并定期委托具有危险废物资质的单位处置或利用。污染物治理措施均为可行污染防治技术，按照上述治理措施可有效减轻新污染物排放对环境的影响。

本项目为新建项目，运营期贮存废气中HCl、非甲烷总烃、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、甲醛排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，H2S、NH3、臭气浓度、苯乙烯排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级标准及表2标准要求。厂内非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值，按照上述治理措施可满足排放达标。本项目危险废物贮存库、事故池为重点防渗区，危险废物贮存库房地面在现有混凝土地面、围堰、裙角的基础上铺设高密度聚乙烯膜，再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；事故池防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；消防水池为一般防渗区，宜采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
本项目已明确监测计划要求，做好跟踪监测。
7、与《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92号）符合性分析
根据《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92号）：“（九）健全危险废物收集体系。鼓励省级生态环境部门选择典型区域、典型企业和典型危险废物类别，组织开展危险废物集中收集贮存试点工作。落实生产者责任延伸制，推动有条件的生产企业依托销售网点回收其产品使用过程产生的危险废物，开展铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作，依托矿物油生产企业开展废矿物油收集网络建设试点。”

本项目为危险废物收集、贮存项目，主要收集本市和周边县市生物化工行业、农业农村局、实验室、学校、市疾控、传染病医院、执法罚没处置、报废汽车拆解长、煤化工行业、电厂及化工行业、汽修厂、煤矿、商砼、机加工、金属表面处理及热处理加工、建筑公司、再生铝行业、生产锅炉行业、家具生产厂、加油站及成品油存储库产生的危险废物，本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋。项目对危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物分类收集，按其环境管理要求妥善处理。符合《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》环固体[2019]92号中要求。

8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）符合性分析
（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。

三、末端治理与综合利用 （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。（十六）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。（十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。（十九）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

五、运行与监测 （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。（二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。（二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。

本项目为危险废物收集、贮存项目，对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，集气效率90%，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放。本项目建成后，运营期对废气挥发性有机物进行例行监测，建立废气治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。编制事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）相符。
9、与生态环境分区管控的符合性分析
本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）和《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鹤政发〔2021〕6号）的内容，《鹤岗市环境准入清单》（2023年版）、《鹤岗安亿环保科技有限公司固体危险废物贮存收集项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与生态环境管控分区符合性如下：

[image: image2.png]



图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图

表1-6本项目与生态环境分区管控符合性分析

一、生态保护红线
管控单元类别

/

管控要求

生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，将生态保护红线及一般生态空间作为优先保护单元。

空间布局约束

依法管控，严禁有损主导生态服务功能的开发建设活动。

符合性分析

本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组，根据鹤岗市生态空间分布图，所在区域不属于生态保护红线，不属于一般生态空间。本项目租赁已建厂房进行建设，占地性质为工业用地，因此本项目符合生态保护红线要求。

二、环境质量底线
大气环境
管控单元类别

大气环境布局敏感重点管控区

管控要求

符合性分析
空间布局约束

1.区域内原则上禁止布局高污染项目。严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。

本项目类型属于危险废物贮存，不属于“两高”行业，不属于水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，故符合空间布局约束要求。
污染物排放管控

1.推广使用电、天然气等清洁能源。 

2.提升环境管理水平，减少污染物排放。 

3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。

本项目不设置锅炉，废气仅为危险废物贮存产生的有机废气、酸性气体等，各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放。符合污染物排放管控要求。
环境风险防控
严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。

本项目类型属于危险废物贮存，租赁已建厂房，用地性质为工业用地，不属于新建有色金属冶炼、化工等行业企业，符合环境风险防控要求。
水环境

管控单元类别
南山区水环境工业污染重点管控区（ZH23040420002）

管控要求

符合性分析

空间布局约束
1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。 

2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。 

3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 

4.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 

5.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。

本项目类型属于危险废物贮存，运营期用水主要为生活用水、酸雾净化塔用水，不属于高耗水、高污染行业，不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目。
污染物排放管控
1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 

2.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 

3.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 

4.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。

本项目仅为危险废物贮存，废气处理过程酸雾净化塔废液经收集桶收集后，定期委托危废处理资质的单位处置；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏不外排。项目不建设锅炉。污染物排放符合污染物排放管控要求。
环境风险防控
1.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 

2.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

本项目仅为危险废物贮存，废气处理过程酸雾净化塔废液经收集桶收集后，定期委托危废处理资质的单位处置；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏不外排。本项目不属于色金属冶炼、焦化等行业企业。
资源利用效率要求
1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 

2.城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。

本项目仅为危险废物贮存，不建设锅炉，不燃用高污染燃料，不建设燃用高污染燃料的设施。
土壤环境

管控单元类别

一般管控单元

管控要求

符合性分析
空间布局约束

1.严格建设项目环境准入。在规划和建设项目环评中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响评价内容，明确防范土壤污染具体措施，纳入环保“三同时”管理。2.加强未利用地环境管理。未利用地的开发应符合土地整治规划，经科学论证与评估，依法批准后方可进行。拟开发为农用地的，有关县（市、区）政府要组织开展土壤环境质量状况评估，达不到相关标准的，不得种植食用农产品和饲草。拟开发为建设用地的未利用地，符合土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。3.结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

1.本次环评已开展土壤环境现状调查，明确了防范土壤污染具体措施，纳入环保“三同时”管理；2.项目土地利用性质为工业用地，符合土壤环境质量要求的地块；3.本项目不属于新建城乡生活垃圾处理、畜禽养殖项目。本项目仅为危险废物贮存，不进行处理处置。符合空间布局要求。

环境风险防控
1.各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环评。环评文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。2.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。3.开展建设用地调查评估。对已搬迁、关闭企业原址场地土壤污染状况进行排查，建立已搬迁、关闭企业原址场地的潜在污染地块清单，并及时更新。4.健全垃圾处理处置体系。5.加强对尾矿坝安全监控及对其周边地下水水质监测。

本次评价已要求采取土壤污染防治措施，严格按照污染物排放管理要求落实。故符合环境风险防控要求。

三、资源利用上线
能源利用上线

管控要求

鹤岗市2025年煤炭消费上线为12082.61万吨标准煤，2035年煤炭消费上线为12958.05万吨标准煤。

符合性分析

本项目为危险废物贮存项目，运营期危险废物贮存库不需要采暖，不使用煤炭，不会突破能源消耗上线。

水资源利用上线

管控单元类别

南山区地下水环境一般管控区

环境风险管控

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。

3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。

4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。

5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

项目符合性分析
本项目仅为危险废物贮存，废气处理过程酸雾净化塔废液经收集桶收集后，定期委托危废处理资质的单位处置；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏不外排。危险废物贮存库为重点防渗区，地面、围堰及裙角在现有混凝土地面的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；事故池防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。符合国家产业政策。未突破水资源利用上线。

四、环境准入清单
环境管控单元名称

南山区水环境工业污染重点管控区

环境管控单元编码

ZH23040420002
管控单元类别

重点管控单元

管控要求

项目符合性分析

空间布局约束
1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。 

2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。 

3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 

4.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 

5.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
本项目类型属于危险废物贮存，运营期用水主要为生活用水、酸雾净化塔用水，不属于高耗水、高污染行业，不属于利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目。
污染物排放管控
1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 

2.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 

3.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 

4.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
本项目仅为危险废物贮存，废气处理过程酸雾净化塔废液经收集桶收集后，定期委托危废处理资质的单位处置；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏不外排。项目不建设锅炉。污染物排放符合污染物排放管控要求。
环境风险防控
1.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 

2.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
本项目仅为危险废物贮存，废气处理过程酸雾净化塔废液经收集桶收集后，定期委托危废处理资质的单位处置；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏不外排。本项目不属于色金属冶炼、焦化等行业企业。
资源利用效率要求
1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 

2.城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
本项目仅为危险废物贮存，不建设锅炉，不燃用高污染燃料，不建设燃用高污染燃料的设施。
根据《鹤岗安亿环保科技有限公司固体危险废物贮存收集项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组，项目占地总面积小于0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。
综上，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鹤岗市人民政府关于加强“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鹤政发〔2021〕6号）、《鹤岗市环境准入清单》(2023年版)中的相关要求。

10、选址合理性分析

（1）选址合理性分析

本项目为危险废物收集、贮存项目，位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组，企业租赁勃鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司已建厂房建设本项目。本项目用地性质为工业用地。项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴。项目的各项污染物经过有效的污染治理措施后对环境影响较小，从环保的角度分析本项目的选址是合理的。

（2）外环境相容性分析

本项目周边其他外环境现状为：东侧为林地，南侧为其他厂房，西侧为其他厂房，北侧为林地。
①项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。

②项目建设过程中产生的废气、噪声、废水、固废对周围环境将产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。项目建成后对周边环境的影响主要是废气、废水、固体废物以及设备产生的噪声，经过处理后对周边环境影响较小。

③本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标。

（3）环境功能一致性分析

根据工程分析可知，项目建成后在严格落实本报告提出的污染防治措施后，项目各污染物均可达标排放，对区域环境影响较小。项目建设不会使得环境功能发生改变，从环保角度分析项目选址可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组，租赁勃鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司已建厂房，总建筑面积1008m2，用地性质为工业用地。本项目只进行危险废物的收集、贮存，不进行危险废物处置、利用以及研究，收集的危险废物全部委托具有相应资质的危废处理单位处置。危险废物的运输委托具备危险货物运输资质的单位进行，危险废物的鉴定委托专业鉴定单位进行，确定不涉及爆炸性、剧毒性、反应性后，方可接收储存，储存后不进行处理。尽量下雨天不从事危险废物的收集、贮存活动。危险废物贮存能力为432t，年中转量为6216吨。
2、项目组成

本项目利用现有独立封闭的厂房，本次在不改变厂房的现有结构情况下将其隔建为5个贮存区。危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行建设，建设内容包括贮存区的隔间、贮存区地面与裙角的防渗、围堰收集系统、收集池、废气收集处置系统及在线监测等设施建设。其中各贮存区之间均设置全封闭隔断，每个贮存区内贮存的危险废物均分类、分堆存放，且不相容的危险废物禁止堆放在一起，堆放高度不高于2m。项目具体组成见下表。
表2-1 本项目建设内容一览表

类型

工程名称

工程规模

备注

主体工程

危险废物贮存库
危险废物贮存库建筑面积1008m2，单层建筑，内设5个大类封闭式贮存区，12个小类封闭式贮存区，用于贮存《国家危险废物名录（2025年版）》中HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW34、HW35、HW36、HW49及HW50，各贮存区为全封闭隔断。
利用现有厂房建设

废药物药品贮存区
贮存类别为HW03（900-002-03），贮存面积40m2，最大贮存量20吨
农药废物、废碱贮存区
贮存类别为HW04（900-003-04）、HW35（900-399-35），贮存面积300m2，最大贮存量155吨，废碱贮存设施下放设置防泄漏托盘
废有机溶剂与含有机溶剂废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、染料、涂料废物、有机树脂类废物、废酸贮存区
贮存类别为HW06（900-405-06）、HW09（900-006-09、900-007-09）、HW12（900-252-12、900-299-12、900-253-12）、HW13（900-014-13）、HW34（900-349-34），贮存面积80m2，最大贮存量42吨，废酸贮存设施下放设置防泄漏托盘。
废矿物油与含矿物油废物贮存区
贮存类别为HW08（251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-217-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08），贮存面积80m2，最大贮存量35吨，建设1个35t油罐，废油由储罐进行储存，储罐设有呼吸孔，且安装防护罩，防止杂质落入，储罐位于厂房内，入厂储罐已做好防腐及保温措施，设置围堰。
石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区
贮存类别为HW36（900-031-36、900-032-36）、HW49（900-041-49、900-047-49、900-999-49）、HW50（772-007-50、900-049-50），贮存面积80m2，最大贮存量180吨。
公用工程

给水

本项目用水来自市政管网。
/
排水

本项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
新建
供热

本项目采用电采暖。
新建
供电

本项目用电由当地供电电网统一提供。

依托
运输工程

厂外运输

项目危险废物运输委托持有相应资质的单位承担危险废物收运任务，本项目不配备运输车辆。

/
厂内运输

由叉车分别运至各自的贮存区域暂存。

/
环保工程

废气

储罐与罐车之间设置气相平衡管；对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，集气效率90%，废气收集后总风量10000m3/h，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放。

新建

废水

本项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
新建
噪声

低噪声设备，减振，厂房隔声、风机加装全封闭隔声罩。

新建

固体废物

本项目生活垃圾统一收集，由市政部门运输清理；对接收的外来危险废物以及本项目产生的危险废物依法依规分类贮存，并定期委托具有危险废物资质的单位处置或利用。

新建

环境风险
事故池
位于贮存库中央靠北侧设置容积16m3事故池1座，与环形渗漏收集管网连接。
新建
围堰
各个贮存区设置围堰。
新建
消防系统

整个贮存库房消防等级按照甲类仓库建设，并配置移动式泡沫灭火器，设置一座48m3消防水池。

新建

可燃气体监测报警系统

项目配置4套可燃气体检测报警器。

新建

红外热感检测报警系统

整个贮存库房安装红外热感检测报警系统，设置报警温度50℃，远程实时可视化监控报警系统。

新建

视频监控系统

库房进出通道及贮存区均设置视频监控。

新建

防渗系统

危险废物贮存库、事故池为重点防渗区，危险废物贮存库地面、围堰及裙角在现有混凝土地面的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；事故池防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；

消防水池为一般防渗区，宜采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
新建

项目小微危险废物收集、贮存、中转方案
本项目收集贮存危险废物种类见表2-2。

表2-2 危险废物种类情况一览表

贮存位置
废物类别

废物代码

危险废物

危险特性

贮存量(t)

年转运次数

年转运量(t)

包装方式

行业来源

小微企业/社会源

废药物药品贮存区

HW03废药物、药品

900-002-03

销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药

T

20

18

360

袋装/医废箱/桶装

本市和周边县市药店等

社会源

农药废物、废碱贮存区
HW04农药废物

900-003-04

销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或者含有农药残余物的包装物

T

150

12

1800

桶装/袋装
本市和周边县市供销社

社会源

HW35废碱
900-399-35

生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣

C，T
5

12

60

桶装
本市和周边县市实验室

社会源

废有机溶剂与含有机溶剂废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、染料、涂料废物、有机树脂类废物、废酸贮存区
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物

900-405-06

900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质

T，I，R

3

3

9

罐装/桶装/袋装
本市和周边县市塑料制品、废旧资源回收、纸业、建筑材料等

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）

HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
900-006-09

使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液

T
30

12

360

桶装
本市和周边县市机加工、煤矿的机械、车辆的维修

社会源

900-007-09

其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液

社会源

HW12染料、涂料废物
900-252-12

使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣

T，I
3

2

6

桶装/袋装
本市和周边县市酒具、家具生产厂、造纸厂

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）

900-253-12

使用油墨和有机溶剂进行印刷、涂布过程中产生的废物

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）

900-299-12

生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）

T

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）

HW13有机树脂类废物
900-014-13

废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）

T
1

1

1

桶装/袋装
本市和周边县市酒具、家具生产厂
小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）

HW34废酸
900-349-34
生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣

C，T
5

12

60

桶装
本市和周边县市实验室、学校

社会源

废矿物油与含矿物油废物贮存区
HW08废矿物油与含矿物油废物

251-001-08

清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物

T
35

40
1400
罐装、桶装

251-001-08来源为本市和周边县市石油天然气公司、加油站；900-199-08来源为本市和周边县市车辆维修、汽车拆解；900-200-08来源为本市和周边县市机械加工厂、机械制造厂；900-201-08来源为本市和周边县市汽修厂；900-210-08来源为本市和周边县市加油站及成品油存储库；900-213-08来源为本市和周边县市废旧资源回收、再生资源利用公司；900-214-08来源为本市和周边县市报废汽车回收拆解公司、机务段车间、甲醇有限公司机械维修部分；900-217-08来源为本市和周边县市机务段车间、甲醇有限公司机械润滑部分；900-220-08来源为本市和周边县市煤矿、清洁能源有限公司；900-221-08来源为本市和周边县市建筑材料、机加工、煤矿的机械、车辆的维修；900-249-08来源为本市和周边县市环保有限公司

社会源

900-199-08

内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥

T，I

社会源
900-200-08

珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
900-201-08

清洗金属零部件过程中产生的废弃的煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油

社会源
900-210-08

含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）

社会源
900-213-08

废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
900-214-08

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

社会源、小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
900-217-08

使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
900-220-08
变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
900-221-08

废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区
HW36石棉废物

900-031-36

废石棉建材、废石棉绝缘材料

T

60

12
720
袋装

本市和周边县市建筑公司
社会源

900-032-36

含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物

社会源

HW49其他废物

900-041-49

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

T/In

60

12
720
桶装/袋装

900-041-49来源为本市和周边县市生物农业科技有限公司、污水处理有限公司、实验室、学校；900-047-49来源为本市和周边县市实验室、学校、污水处理公司、清洁能源公司、甲醇有限公司、环保科技公司、生物科技公司、生物质发电、家具厂、水务公司；900-999-49实验室、学校

社会源、小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）

900-047-49

生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等

T/C/I/R
社会源、小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
900-999-49

被所有者申报废弃的，或者未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）

T/C/I/R/In
社会源
HW50废催化剂

772-007-50

烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂

T
60

12

720

桶装/袋装
772-007-50来源为本市和周边县市玻璃纤维制品厂；900-049-50来源为本市和周边县市报废汽车拆解厂、汽车维修过程

小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）

900-049-50

机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂

社会源、小微企业（危险废物年产生量在10吨以下(含10吨)的工业企业）
合计

/

432

/

6216
/

/

/

表2-3不在危废收集中心入库暂存的危废类别一览表

序号

类别

注释

1

反应性、感染性危险废物

强氧化剂，如氯酸钠、氯酸钾、过氧化氢、过氧化钠、过氧化钾、次氯酸钙等

2

易燃易爆废弃物

闪点低于28℃或含硝基等易爆成分

3

高含盐危险废物

氯含量≥10%，即有效氯含量产过100000mg/L

4

废弃剧毒化学品

剧毒化学品名录(2020年9月25日发布)，即危险化学品目录中标注为剧毒的化学品，共计148种定义为：大鼠实验，经口LD50≤5mg/kg，经皮LD50≤50mg/kg，吸入(4h)LC50≤100ml/m(气体)或0.5mg(蒸气)或0.05mg(尘、雾)，常见的有氰化物、铬盐(六价铬)、次氯酸盐、铵盐等

5

含氰、氟、重金属无机废液

产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液

6

物理化学特性未确定危险废物

经危废鉴别后仍不符合接受标准的

7

在产废企业长期贮存、无明确利用处置途径的危险废物

无法通过焚烧、填埋、综合利用等途径处置的危险废物

8

有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物

以管理部门的书面意见为主

不相容的危险废物混合时会产生危险，见下表。

表2-4 部分不相容混合物的危险废物表

序号

不相容的危险废物

甲乙混合时会产生的危险

甲
乙
1
次氯酸盐

非氧化性酸类

产生氯气、吸入可能会致命

2
铜、铬及多种重金属

氧化性酸类如：硝酸
产生二氧化氮、亚硝酸盐，引致刺激

眼目及烧伤皮肤

3
强酸

强碱

可能引起爆炸性的反应及产生热能

4
铵盐

强碱

产生氨气、吸入会刺激眼目及呼吸道

5
氧化剂

还原剂

能引起强列爆炸性的反应及产生热能

本项目收集的危险废物其中具有易燃易爆废物、强反应性废物、剧毒废物、危险化学品名录废物、实验室废物、新化学物质废物等类别危险废物不进行贮存，本项目收集、贮存的危险废物为危险性相对较低的危废。
主要原辅料

本项目主要原辅料消耗见表2-5。

表2-5 主要原辅料及用量一览表

名称

规格

单位

年用量

盛装对象

油罐
35t固定顶罐
个
1
液体废物HW08
吨桶
1t
个
3000
液态、半固态危险废物HW03、HW04、HW06、HW09、HW12、HW13、HW34、HW35、HW49
开口铁桶
180kg
个
3000
固态废物HW09、HW12、HW49
塑料桶
180kg
个
3000
液态、半固态危险废物HW06、HW09、HW34、HW35、HW49
覆膜吨袋
1t
个
3000
固态废物HW03、HW04、HW13、HW36、HW49、HW50
氢氧化钠
/
吨
0.24
/
活性炭
/
吨
23.45
/
过滤棉
/
吨
0.1
/
主要设备

本项目主要设备见表2-6。
表2-6 主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量(台/套/辆)

备注

1
铲车
30
2
2
叉车

20

3
3
液压打包机

1

4
可燃气体报警探头

1

5
红外热感检测系统

2

6
高清监控系统

2

7

电子秤

1
8
风机

5
危险废物入库前检验鉴别
本项目不设置实验室，接收的危废进厂前委托第三方分析单位对样品进行采样分析。如检测结果显示不符合收集要求，则拒收，符合要求则制定收集方案，进行收集前的准备工作。
危险废物收集、贮存方式

本项目不涉及企业厂区内危险废物收集工作，经第三方检验符合收集要求的危险废物由危险废物产生企业进行收集，收集容器由产生企业自行准备或本项目建设单位提供标准容器。危险废物运输委托持有相应资质的单位承担危险废物收运任务，本项目不配备运输车辆，仅厂内配备装卸叉车。有资质的危险废物运输专用车辆（配备GPS、计重称等）到达产废单位处进行分类收运，现场计重并记录，随后按计划好的运输路线转运到本项目贮存库房。

危险废物收集：指派专业的运输及装卸人员至产废单位进行指导，帮助产废单位采取设计科学的废物贮存措施，装运危险废物的容器根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的装置；根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求：性质类似的废物可收集到统一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；装有危险废物的容器贴上《危险废物贮存污染物控制标准》中要求的标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性、装入日期以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：

“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。危废库运输依托有资质单位进行运输，危险废物在收集后运送中途不更换容器。并根据《危险废物转移管理办法》的规定，办理危险废物转移联单手续。危险废物经运输车辆直接送至贮存库房装卸区，进行卸车。卸车后进行计重，并及时按照要求进行登记注册，办理危废入库手续，填写危废入库单，按照危险废物来源、类别、数量、特性、入场时间等信息进行详细记录。再由库房内专用叉车运输至相应的贮存区，各危险废物分区储存。

劳动定员与工作制度
本项目各类危险废物储存周期根据项目建成营运后实际储存情况确定，一般各类危险废物在贮存量满足单次单车转运量时，即安排进行转运，并及时运至危险废物最终处置单位，本项目最长贮存期限不超过1年。
工作人员与工作制度

本项目劳工定员为10人，一班制，每班8小时，年工作360天，不设宿舍、食堂。
公用工程

（1）给水

本项目运营期用水主要为生活用水、酸雾净化塔用水；本项目用水来自市政供水管网。

①生活用水

本项目劳动定员约10人，年工作天数360天，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021）表H.2居民生活用水定额，农村居民生活按80L/人·d计，本项目生活用水量为0.8m3/d，288m3/a。
②酸雾净化塔用水：酸雾净化塔需定期补充新鲜水，根据设备厂家提供，补充水量按0.2m3/d（70m3/a），在循环使用一段时间后需进行更换，约每月更换一次（冬季为保证碱液不冻采用电暖风等措施），一次更换产生的废水量约为2m3（24m3/a）。
③消防用水

参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）和中石化集团《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标〔2006〕43号文）要求。消防水量计算公式如下：

[image: image3.png]V=EQ wt




式中：V2指发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

Q消指发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； 

t消指消防设施对应的设计消防历时，h；

本环评以消防用水量10L/s，火灾延续时间1h计，则V2=36m3。

因此，发生事故时消防水量为36m3。设置一座48m3消防水池。
（2）排水

本项目运营期废水主要为生活污水、酸雾净化塔废液、事故废水。

①生活污水

本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，本项目生活用水量为0.8m3/d，288m3/a，经计算本项目生活污水产生量为0.64m3/d，230.4m3/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
②酸雾净化塔废液

酸雾净化塔废液一次更换产生的废水量约为2m3（24m3/a），经收集桶收集后，定期交由危废处理资质的单位处置。
③事故废水
根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）中规定的应急事故池容积确定方法进行设计，该标准对于所有涉及危险化学品环境风险事故排水项目均使用。
计算公式如下：


[image: image4.wmf]3

-

2

1

V

V

V

V

V

雨）

（

事故废水

+

+

=


式中V1：最大一个容量的设备（装置）或储罐的物料贮存量，m3；本项目油罐最大贮存量为35t（约为38m3）；

V2：在装置区或罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防排水量，包括扑灭所需的用水量和保护临近设备式储罐的喷淋水量，m3；

V雨：发生事故时进入该废水收集系统的最大降雨量，m3；
V3：事故废水收集系统的装置或罐区设施的净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3，根据《中石化建标[2006]43 号水体污染防控紧急措施设计导则》中7.3中罐区防火堤内容积可作为事故排水储存有效容积，本项目废矿物油与含矿物油废物贮存区设置的防火堤（8m*10m*0.8m）容积为64m3。
根据前文计算消防水量V2=36m3。

由于本项目租赁封闭厂房，不涉及露天厂区，不涉及初期雨水。因此本次事故废水计算不考虑初期雨水。

综上可知，本项目事故池容积为38+36-64=10m3，根据中石化建标[2006]43号《水体污染防控紧急措施设计导则》中7.5中要求，在现有储存设施不能满足事故排水储存容量要求时，应设置事故池，因此本项目设置一座容积为16m3的事故池。
本项目水平衡图如下：

[image: image5.png]L7576

HEHER

B8 rama RS e m, wnEn. HEgE
312
24 BER | 20 | wEmles, =85
Rk REABEENBHNE





图2-1 本项目水平衡图   单位：m3/a

（3）供热

本项目危险废物贮存库不需要采暖。

（4）供电

本项目供电由当地供电部门提供。

平面布置

本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组，租赁勃鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司已建厂房，利用现有房屋改建为危险废物贮存设施，建筑面积1008m2，内部贮存HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW34、HW35、HW36、HW45、HW49及HW50，本项目贮存区为5个，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，贮存库四周设置导流槽，与贮存库事故池连接，总体平面布置较为合理。具体平面布置情况见附图2。

危险废物运输方式及路线
本项目委托具备危险废物运输资质的第三方单位承担危险废物运输任务，运输路线要求避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。危险废物统一收集后运输至本项目所在地贮存，并定期按照规定的路线运输至有危险废物处置资质单位进行最终处置。
危险废物最终去向可行性分析
项目收集、贮存的各类危险废物定期交由相关资质的危险废物处置单位进行处置利用，意向和黑龙江京盛华环保科技有限公司签订《危险废物安全处置合同》，黑龙江京盛华环保科技有限公司危险废物经营许可证包含本项目拟回收的危险废物12个类别，该公司处置危险废物的方式主要为焚烧、填埋等，可以达到最终处置的目的。

环保治理措施及投资估算

本项目总投资为3000万元，其中环保投资217万元，占总投资的7.2%。具体情况见下表。
表2-7 环保投资一览表

项目

环保设施

投资估算（万元）

营运期

废气

对各个贮存区等各废气产生点上方均设置集气罩，集气效率90%，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放
50
废水

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏
2
噪声

选用低噪声设备，安装基础采取减振措施，厂房隔声、风机加装全封闭隔声罩；进出车辆严格管理、区域设置禁鸣限速标志

10
风险防范

危险废物贮存库、事故池为重点防渗区，危险废物贮存库房地面、围堰、裙角在现有混凝土地面的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；事故池防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；

消防水池为一般防渗区，宜采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求；

在各个贮存区设置围堰，建设16m3事故池及相应导流设施；设置48m3消防水池。
100
红外热感检测报警系统、视频监控系统、可燃气体监测报警系统
10
环境管理

环保措施运行维护费用

10

环境监测费用

35

环保投资合计

217


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目在已建厂房内进行建设，不涉及土建工程，施工期主要进行内部装修、适应性改造以及设备安装调试等。

本项目施工期生产工艺流程及产污环节如下图所示。 

[image: image6.png]B Bk BRE. BREY. EEER

Eft PSR, RIREEE FRESTE || BTV BARER





图2-2 施工期工艺流程图

厂房内部装修主要为厂房地面防渗工作，要求在现有混凝土地面的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。
根据项目施工期工艺流程及污染工序，项目施工期主要环境污染为：

对构筑物室内进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等），钻机、电锤等产生噪声；施工过程产生的施工扬尘、装修过程中产生的有机废气、建筑材料运输车辆产生的汽车尾气；施工过程中产生的装修垃圾、施工人员产生的生活垃圾和生活污水。

2、营运期

[image: image7.png]ShIEk
Yok

HEEEI - Bl

AL
A E





图2-3 危险废物贮存工艺流程及产污环节点

危险废物收集、贮存工艺流程简述：

本项目危险废物中转暂存过程主要分为危险废物物化性质检验与合同签订、入库前检查、运输、卸车入库、登记注册、贮存、打包转运等工序。

（1）危险废物收集、转入

项目委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务，集中贮存后交由有危废处置资质的单位统一收运处置，项目不进行其他处理。因此，项目危险废物的运输及处置均不在本次评价范围。

项目营运期对鹤岗市区及周边区域产生的危废进行统一收集，收集容器为各企业厂内自备容器或采用建设单位提供的容器分类收集，危险废物收集达到容器的一定容量后通知建设单位可安排转运，项目不设置专门的实验室进行危险废物检测工作（委托有资质单位承担危废收集入厂的抽检工作；当企业生产运营过程中出现对某个废物属性不明或者有争议的情况，通过危险废物鉴别明确废物属性）。

各危废产生企业为其自身收集环节环保主体，主要负责企业内危废收集过程中危废转移满足环保要求。危废转运均委托有危废转运资质的第三方运输公司进行，通过专用车辆密闭运输至贮存区，运输线路按照规定的线路限速行驶，避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。运输单位是承担环保运输过程中的主要责任主体，对运输过程满足环保相关要求负责，项目不对转运过程进行评价。

（2）危险废物进场转入

危险废物经专用车辆经过规定的运输线路运至贮存库内，用叉车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。同时，入库前进行核实比对，如不符合收集要求或不属于项目收集范围的危险废物，应拒收入库。
在厂内转移方式为直接将车上袋装和桶装危险废物转移至相应贮存区内，危险废物均不在贮存区开封、倒罐和分装，转移交接时严格检查包装的完整性，如有破损应立即更换专用包装容器，避免危险废物泄漏；项目不涉及转运容器及运输车辆的清洗工作，项目物料贮存区域均不露天，物料装卸工作均在室内贮存库进行。

（3）分类、贮存

根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类，然后贮存于项目对应的危险废物贮存区。各危险废物贮存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，液态、半固态危险废物贮存区设置围堰、导流沟、集液池，导流沟与集液池连接；贮存区内半固态和液态类危废若发生泄漏，漏出的废液可进入围堰，再通过专用泵机将泄漏的废液抽至废液桶，在相应贮存区作为危险废物贮存。

贮存方式：危险废物贮存全程不对其进行拆封、倾倒、分装、混装等操作，不改变危废入库与转运出库的包装方式，各类危险废物于常温下贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存库内全封闭隔断，根据危废的不同种类及形态分类暂存或贮存，不相容危废分区贮存。危险废物按要求在贮存库内暂存，暂存时间不得超过1年。
（4）转出

建设单位根据收集的危险废物的类别、特性，提前与具有危险废物经营许可资质的专业环保公司签订危险废物的最终处置与资源化利用合同。项目针对部分固态危险废物在贮存库内可能进行合并打包，将多个小包装置于大包装中，以便于转运的需要，但均不拆包、不倒罐，具体打包要求按照各类危险废物最终处置单位提供的包装要求进行操作。当暂存的危险废物达到一定数量时办理转移联单，运输过程委托具有危险废物运输资质的单位进行转运，物料装卸工作均在室内贮存库进行。危险废物最终处置：项目暂存的危险废物定期运送至有相应危废处理资质的单位进行最终处置，因此项目危险废物的最终处置不在本次评价范围。

[image: image8.png]B By

!

IR

&

N

v
e

i

s v

G ZE

I

ARG =





图2-4 废矿物油贮存工艺流程及产污环节点

废矿物油贮存工艺流程简述：

（1）收集、装车

由建设单位提供的密封危险废物专用收集桶收集，收集桶应该完好无损，在专用收集桶上张贴危险废物标签，注明来源等信息，人工搬运至专用运输车上，由专用运输车运至危险废物贮存库。

（2）运输

废矿物油的转移应该按照《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等规定执行。本项目委托有危险货物运输资质的第三方公司进行运输，转移前检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。转运前检查转运设备和承装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。转运途中有专人看护。车辆运输途中不得经过医院、学校等人口密集区、避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。运输车辆按照《道路危险货物运输车辆标志》（GB13392-2005）中规定悬挂相应标志。

（3）卸货

车辆运输收集的废矿物油入厂，驶入装卸区后，人工卸车，废油由泵机吸入油罐内。

（4）储存

废油由储罐进行储存，储罐设有呼吸孔，且安装防护罩，防止杂质落入其中。项目设有35t的储罐1个，废油储存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对地面、裙脚进行防渗，储存区设有消防设施和照明设备。

（5）装车、外运

当废矿物油收集、贮存量达到一定数量，满足运输公司发货车辆额定载重后及时安排转移至下游接收单位并做好登记工作。废矿物油由下游有资质单位罐车抽出运走。本项目仅负责废矿物油收集入厂及中转暂存，不作其他处置。

危险废物收运要求：

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，本项目要求：在危险废物产生源头应做好分类工作，并在危险废物收集、贮存、运输时按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。如遇贮存危废容器破裂，应及时清理危废并更换贮存容器。在与企业签订收运合同时，不得超出公司收运危险废物类别范围。本项目业主单位委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务，采用专用危险废物运输车辆进行密闭运输，运输路线尽量避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。危险废物统一收集后按计划好的线路运输至本项目所在地暂存。本项目不配备运输车辆，所有危险废物运输车辆不得作为他用。危险废物收运前，应对运输车况进行详细检查，确保运输安全。危险废物收运时，业主单位派出管理人员随同，严格按照公司与产废单位达成的废物处置协议内容进行收运，不在协议范围内或与协议约定内容不一致的废物拒绝收运。

根据《危险废物转移管理办法》，本环评提出建设单位应做到：

（1）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；

（2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；

（3）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置；

（4）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人。

危险废物源头分类、包装要求：

根据本项目危险废物收集情况，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关要求：危险废物收集、贮存、运输时按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。并根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

危险废物产生单位将危险废物存放于相应的容器内(贮存容器由本项目提供)，拟建项目收集的液态危险废物为35t油罐，固态危险废物为开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋，液态和半固态危险废物为闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶，满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中相关要求。危险废物移交过程依照《危险废物转移管理办法》中的要求，严格执行危险废物转移联单管理制度。转运车每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由企业危险废物管理人员交接时填写并签字。

危险废物转运要求：

本项目危险废物转运委托具备危险废物运输资质的公司采用专用危险废物运输车辆进行密闭运输，运输路线尽量避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。危险废物暂存结束后按照规定的路线运输至有危险废物处置资质单位进行最终处置。

根据《危险废物转移管理办法》，本环评提出建设单位应做到：

（1）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

（2）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

（3）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

（4）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

（5）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

表2-8 运营期排污节点一览表

类型

污染源

污染物

废气

危险废物贮存

TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛、氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢、硫酸雾

废水

生活污水

pH、COD、BOD5、SS、氨氮

噪声

风机、叉车、打包机等

噪声

固废

员工
生活垃圾

酸雾净化塔

酸雾净化塔废液

二级高效活性炭吸附装置

废过滤棉、废活性炭

危险废物贮存库
废弃吸油棉、含油锯末、废含油抹布、拖布、手套
油罐
罐底油污泥


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，所租赁的房屋为闲置状态，经现场勘查，不存在原有污染情况。本项目现场照片如下：

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]






三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状
根据黑龙江省生态环境厅公开发布的《2024年黑龙江省生态环境质量状况》：2024年鹤岗市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为14µg/m3、13µg/m3、37µg/m3、24µg/m3，CO的24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为92µg/m3。PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。
表3-1 区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/μg/m3
标准值/μg/m3
占标率/%

达标

情况

PM2.5
年平均
24
35
68.57 
达标

PM10
年平均
37
70
52.86 
达标

SO2
年平均
14
60
23.33 
达标

NO2
年平均
13
40
32.50 
达标

CO

24小时平均第95百分位数
900
4000
22.50 
达标

O3
日最大8小时滑动平均第90百分位数
92
160
57.50 
达标

根据上表可知，区域基本污染物细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮相应百分位数日平均质量浓度值及年平均质量浓度值、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日最大8小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，区域属于环境空气质量达标区。
（2）特征污染物监测
①监测因子

本项目补充监测因子为TSP。
②监测点位

本次评价TSP点位设置在厂址下风向1个点位，具体监测点位见下图：

[image: image11.png](SRS
A
’,,





图3-1  环境空气监测点位图
表3-2 监测点位表

监测点名称

监测点坐标（°）

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂址距离/m

东经

北纬

下风向1#
130.2898

47.3014
TSP
2025.9.22~2025.9.24
E
10
③监测时间

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）中要求，本次评价TSP，连续监测3天，监测时间2025年9月22日～2025年9月24日。

④监测结果
表3-3 监测结果一览表
监测点位

污染物

平均时间

评价标准/(μg/m3)

监测浓度/(μg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

下风向1#

TSP

日均值

300

118~130
43.3
/

达标

根据监测结果，TSP24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

2、地表水环境质量现状

本项目区域地表水体为石头河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）年)》石头河无水体功能区划和水质考核目标，石头河汇入梧桐河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）年)》本项目所在区域梧桐河一级水功能区划为梧桐河鹤岗市开发利用区，二级水功能区划为鹤岗市农业、渔业用水区，起始断面为向阳林场，终止断面为入松花江河口，水质目标为IV类。

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中的全省地表水水质状况示意图，梧桐河2024年水质类别为III类，满足IV类水质目标。
[image: image12.png]



图3-2 2024年黑龙江省地表水水质状况示意图
3、声环境质量现状

本项目位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及鹤岗市城市声环境功能区划，本项目所在区域声功能区划为3类区，执行3类标准。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

[image: image13.jpg]37
@ B
© h

B b T T R A BT D RE X & 0

. ?‘\4

X





图3-3 鹤岗市城市声环境功能区划分区图

4、生态环境

本项目用地为工业用地，本项目周边无国家级、省级、市级名胜古迹、自然保护区，生态敏感、脆弱区，故本项目不开展生态环境现状调查。

5、地下水、土壤环境质量现状
项目属于危险废物收集、贮存项目，根据＜关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知(环办环评〔2020〕33号)＞本项目防渗结构破坏可能造成地下水、土壤污染途径，因此，开展地下水、土壤环境质量现状调查以留作背景值。
本项目委托黑龙江康和检测有限公司对项目所在区域地下水、土壤环境进行了监测，监测时间为2025年9月22日。

监测点位示意图见图3-4。

[image: image14.png]g

N21L,GED





图3-4  项目土壤、地下水监测点位示意图
（1）地下水环境质量现状

①监测点位

项目区西北120m处1#点

②监测因子

根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)确定监测因子为：pH、溶解性总固体、挥发酚、总硬度、耗氧量、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、氰化物、汞、砷、六价铬、铁、锰、铜、锌、硝酸盐（以N计）、氟化物、镉、铅、多氯联苯、总大肠菌群、菌落总数、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、镍。
③监测结果
地下水监测结果见下表。
表3-5 地下水质量现状监测结果表

检测项目

检测结果

单位

标准值（mg/L）

pH值
6.9

无量纲

6.5~8.5无量纲
总硬度
86

mg/L
450
耗氧量

1.83

mg/L
3
铜

0.05L
mg/L
1
锌

0.05L

mg/L
1
铁
0.03L

mg/L
0.3
锰
0.01L

mg/L
0.10
镍

5L

ug/L
0.02
镉
0.1L

μg/L

0.005
铅
1L

μg/L

0.01
总大肠菌群
<2

MPN/100mL
3MPN/100mL

菌落总数
12

CFU/mL
100CFU/mL
亚硝酸盐氮
0.015

mg/L
1
硝酸盐氮
3.74

mg/L
20
氰化物
0.002L

mg/L
0.05
溶解性总固体
113

mg/L
1000
汞
0.04L

μg/L

0.001
砷
0.3L

μg/L

0.01
挥发酚
0.0003L

mg/L
0.002
六价铬
0.004L

mg/L
0.05
氨氮
0.328

mg/L
0.5
碳酸根离子
0

mg/L
/
碳酸氢根离子
74

mg/L
/
钠离子
8.93
mg/L
200
钾离子
1.07
mg/L
/
镁离子
3.86

mg/L
/
钙离子
25.7

mg/L
/
氟化物

0.158

mg/L
1.0
氯离子
1.7

mg/L
/
硫酸根离子
28.4

mg/L
250
石油类
0.01L
mg/L
0.05
2,4,4´-三氯联苯
1.6L
ng/L
0.5ug/L
2,2´5,5´-四氯联苯
1.6L
ng/L
2,2´4,5,5´-五氯联苯
1.6L
ng/L
3,4,4´,5-四氯联苯
1.6L
ng/L
3,3´4,4´-四氯联苯
1.9L
ng/L
2´,3,4,4´,5-五氯联苯
1.6L
ng/L
2,3´,4,4´,5-五氯联苯
1.6L
ng/L
2,3,4,4´,5-五氯联苯
1.6L
ng/L
2,2´,3,4,4´,5´-六氯联苯
1.6L
ng/L
2,3,3´4,4´-五氯联苯
1.6L
ng/L
2,2´,4,4´,5,5´-六氯联苯
1.9L
ng/L
3,3´,4,4´,5-五氯联苯
2.2L
ng/L
2,3´,4,4´,5,5´-六氯联苯
1.6L
ng/L
2,3,3´,4,4´,5-六氯联苯
1.9L
ng/L
2,3,3´,4,4´,6-六氯联苯
1.9L
ng/L
2,2´,3,4,4´,5,5´-七氯联苯
1.6L
ng/L
3,3´,4,4´,5,5´-六氯联苯
1.6L
ng/L
2,3,3´,4,4´,5,5´-七氯联苯
1.6L
ng/L
从监测结果可以看出，监测点各项监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准限值要求，石油类浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，地下水水质较好。
（2）土壤环境质量现状

①监测点位

建设用地1#、农用地2#

②监测因子

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）确定1#点位监测因子为：pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）；根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）确定2#点位监测因子为：pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。
③监测结果
土壤环境现状监测结果见下表。

表3-6 土壤环境现状监测结果（1#）

检测项目

检测结果

单位

标准限值（mg/kg）
pH值

7.03
无量纲
/

砷

1.69
mg/kg

60
镉

0.22
mg/kg

65
六价铬

未检出
mg/kg

5.7
铜

13
mg/kg

18000
铅

12.6
mg/kg

800
汞

0.042
mg/kg

38
镍

13
mg/kg

900
四氯化碳

未检出
μg/kg

2.8
氯仿

未检出
μg/kg

0.9
氯甲烷

未检出
μg/kg

37
1,1-二氯乙烷

未检出
μg/kg

9

1,2-二氯乙烷

未检出
μg/kg

5

1,1-二氯乙烯

未检出
μg/kg

66
顺-1,2-二氯乙烯

未检出
μg/kg

596
反-1,2-二氯乙烯

未检出
μg/kg

54
二氯甲烷

未检出
μg/kg

616
1,2-二氯丙烷

未检出
μg/kg

5

1,1,1,2-四氯乙烷

未检出
μg/kg

10
1,1,2,2-四氯乙烷

未检出
μg/kg

6.8
四氯乙烯

未检出
μg/kg

53
1,1,1-三氯乙烷

未检出
μg/kg

840
1,1,2-三氯乙烷

未检出
μg/kg

2.8
三氯乙烯

未检出
μg/kg

2.8
1,2,3-三氯丙烷

未检出
μg/kg

0.5
氯乙烯

未检出
μg/kg

0.43
苯

未检出
μg/kg

4

氯苯

未检出
μg/kg

270
1,2-二氯苯

未检出
μg/kg

560
1,4-二氯苯

未检出
μg/kg

20
乙苯

未检出
μg/kg

28
苯乙烯

未检出
μg/kg

1290
甲苯

未检出
μg/kg

1200
间-二甲苯+对-二甲苯

未检出
μg/kg

570
邻-二甲苯

未检出
μg/kg

640
苯胺

未检出
mg/kg

260
硝基苯

未检出
mg/kg

76
2-氯酚

未检出
mg/kg

2256
苯并[a]蒽

未检出
mg/kg

15
苯并[a]芘

未检出
mg/kg

1.5
苯并[b]荧蒽

未检出
mg/kg

15
苯并[k]荧蒽

未检出
mg/kg

151
䓛

未检出
mg/kg

1293
茚并[1,2,3-cd]芘

未检出
mg/kg

1.5
二苯并[a,h]蒽

未检出
mg/kg

15
萘

未检出
mg/kg

70
石油烃（C10-C40）

未检出
mg/kg

4500
表3-6 土壤环境现状监测结果（2#）

检测项目

检测结果

单位

标准限值mg/kg

pH值

6.98
无量纲
6.5＜pH≤7.5
砷

1.72
mg/kg

30
镉

0.26
mg/kg

0.3
铜

16
mg/kg

100
铅

13.4
mg/kg

120
汞

0.049
mg/kg

2.4
镍

11
mg/kg

100
铬
47
mg/kg

200
锌
42
mg/kg

250
从土壤环境质量现状监测结果来看，1#点位各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值的标准限值要求，2#点位各监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）限值要求，土壤环境质量较好。

	环境保护目标
	本项目位于鹤岗市南山区5委3组，占地范围内无国家、省、市级自然保护区，无风景名胜区、森林公园及文物古迹等。

1、环境空气：厂界外500m范围内无自然保护区，无风景名胜区、居住区等大气环境保护目标。
2、声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：本项目用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
运营期贮存废气中氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、甲醛排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值；内车间外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度、苯乙烯排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级标准及表2标准要求。

表3-7  大气污染物排放标准限值

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

二级标准（kg/h）

浓度（mg/m3）

颗粒物

/

/

/

1.0

非甲烷总烃

120

15

10

4.0

氯化氢

100

15

0.26

0.20

硫酸雾

45

15

1.5

1.2

苯

12

15

0.50

0.40

甲苯

40

15

3.1

2.4

二甲苯

70

15

1.0

1.2

甲醛

25

15

0.26

0.20

表3-8 车间外VOCs无组织排放限值

污染物项目

排放限值（mg/m3）

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

表3-9 恶臭污染物排放标准

污染物名称

排气筒高度（m）

标准限值（kg/h）

二级排放标准（mg/m3）

标准限值（无组织）

H2S

15

0.33kg/h

0.06

NH3
15

4.9kg/h

1.5

苯乙烯
15
6.5kg/h
5.0
臭气浓度
15
2000（无量纲）
20（无量纲）
2、噪声

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

表3-10 噪声排放标准

类别

昼间
夜间
标准名称
3类
65dB(A)
55dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）
/

70dB(A)
55dB(A)
《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
3、废水

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

4、固体废物

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	根据《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中污染物排放总量控制管理要求，“十四五”期间主要控制污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
项目大气污染物主要为氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、苯乙烯，根据项目情况，本项目总量控制指标见下表。
表3-11 总量控制指标

污染物名称

预测排放量（t/a）

核定排放量（t/a）

VOCs
0.345
10.691



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租用闲置的厂房仅对内部进行装修和地面防渗，装修期主要存在废气、噪声等不良影响。

1、施工期废水防治措施本项目施工期仅为内部装修，无大型土建工程，故本项目废水主要为施工期施工人员产生的生活污水，施工期施工人员生活污水排入防渗旱厕。由于施工是短暂的，施工完毕后影响也随之消失，因此施工期产生废水对地表水环境影响较小。

2、施工期废气防治措施

（1）从根本上减少装修污染，首先从选材上，要选用国家正规机构鉴定的绿色环保产品，不可使用劣质材料，从根本上预防装修过程室内污染。

（2）在设计上贯彻环保设计理念，采用环保设计预评估等措施，合理搭配装饰材料。

（3）装修单位应采用先进的施工工艺，减少因施工带来的室内环境污染。

（4）装修过程中要加强室内的通风，通风换气是减少室内空气污染的一种非常有效的方法，室内空气不流通，室内污染物不能很好的扩散，势必会造成更为严重的污染。采取以上措施后，可以有效的降低施工现场的大气污染。
3、施工期噪声防治措施

（1）合理安排施工时间，尽量缩短工期，避免强噪声设备同时施工、持续作业。

（2）应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

采取以上措施后，可以有效的降低施工现场的噪声污染，施工场界能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4、施工期固体废物防治措施

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。本项目施工期仅为内部装修，无大型土建工程，建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如包装箱、包装袋等：生活垃圾及包装箱包装袋，集中收集后由当地市政环卫部门统一清运处理。在采取一定的污染防治对策和措施后，可减少施工期固体废物对环境的影响。

施工期通过执行以上环保防治措施，可将施工期环境污染程度降到最低。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

本项目主要考虑危险废物贮存挥发产生少量的有机废气（VOCs、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛）、酸性废气（以硫酸雾、HCl计）、异味气体（以H2S、NH3、臭气浓度计）和颗粒物。

（1）有机废气
本项目产生有机废气（VOCs）的危险废物主要包括HW04、HW06、HW09、HW12、HW13、HW49、HW50，贮存量为307t，年中转量为3616t；本项目产生苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯的危险废物为HW06，贮存量为3t，年中转量为9t；本项目产生甲醛的危险废物主要包括HW49，贮存量为60t，年中转量为720t。
集气罩集气效率参考《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-1997）中吹吸罩和屋顶罩捕集效率≥90%，故本项目集气罩收集效率为90%。参考《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）中单级活性炭吸附VOCs去除率85%，本项目采取两级高效活性炭，保守考虑本项目二级高效活性炭吸附装置吸附有机废气吸附效率取90%。本项目二级高效活性炭吸附装置吸附异味气体吸附效率取80%，根据《工业废气净化与利用》（化学工业出版社，2001年），酸雾净化塔对酸雾废气的去除效率取90%。
参考《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中介绍，根据美国对本土几家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05‰~0.5‰，本次有机废气产生量按最大中转量的0.5‰计算。

本项目涉及有机废气排放的危险废物最大中转量为3616t，废气产生量按最大中转量的0.5‰计算，则有机废气（VOCs）产生量为3616t×0.5‰=1.81t/a。对各个贮存区等各废气产生点上方均设置集气罩，集气效率90%，废气收集后总风量10000m3/h，废气收集后经酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，储存时间按照365d/a、8760h/a计。则经处理后有机废气（VOCs）有组织排放量为0.163t/a，0.019kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值要求。无组织排放量为0.181t/a，0.021kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。本项目废气经集气罩（收集效率90%）收集后经酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，废气处理设施定期检修，避免了废气外溢，通过以上措施，车间外满足有机废气（VOCs）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。
本项目涉及苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯排放的危险废物最大中转量为9t，废气产生量按最大中转量的0.5‰计算，则苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯产生量均为0.0045t/a。废有机溶剂与含有机溶剂废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、染料、涂料废物、有机树脂类废物、废酸贮存区上方设置集气罩，集气效率90%，废气收集后总风量10000m3/h，废气收集后经酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，储存时间按照365d/a、8760h/a计。则经处理后苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯有组织排放量均为0.0004t/a，0.00005kg/h，苯、甲苯、二甲苯排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值要求，苯乙烯排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯无组织排放量均为0.00045t/a，0.00005kg/h，苯、甲苯、二甲苯排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，苯乙烯排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级标准。
本项目涉及甲醛排放的危险废物最大中转量为720t，废气产生量按最大中转量的0.5‰计算，则甲醛产生量为0.36t/a。石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区上方设置集气罩，集气效率90%，废气收集后总风量10000m3/h，废气收集后经酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，储存时间按照365d/a、8760h/a计。则经处理后甲醛有组织排放量为0.032t/a，0.004kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值要求。无组织排放量为0.036t/a，0.004kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
（2）酸性废气
本项目涉及酸性废气（以硫酸雾、HCl计）排放的危险废物（HW34）贮存量为5t，最大中转量为60t。项目收集的废酸均在产废单位密封包装好后再运输至项目贮存库贮存，且不涉及处理、拆封、倒罐等操作，贮存过程废气产生量小。

根据《环境统计手册》中统计公式，硫酸雾、HCl挥发量计算如下：

Gz=M×(0.000352+0.000786×V)×P×F

式中：Gz－液体挥发量，kg/h；

M－挥发性酸的分子量，硫酸为98，盐酸为36.5；

V－蒸发液体表面上的空气流速度（m/s），以实测数据为准，无条件实测，一般可取0.2-0.5m/s，本环评取0.30m/s；

P－相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），（硫酸浓度：21%，工作温度：20℃，取P=9.84mmHg；盐酸浓度：20%，工作温度：20℃，取P=10.3mmHg）；

F－液体蒸发面表面积，取1.0平方米；

20℃时水蒸气的蒸发量为0.5L/m2·h，则G水为0.15kg/h。

硫酸雾挥发量：Gz硫酸雾=Gz-G水，HCl挥发量：GzHCl=Gz-G水
计算可知，硫酸液体挥发量为0.567kg/h，则硫酸雾挥发量为0.417kg/h；盐酸液体挥发量为0.221kg/h，则HCl挥发量为0.071kg/h。

废有机溶剂与含有机溶剂废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、染料、涂料废物、有机树脂类废物、废酸贮存区上方设置集气罩，废气收集后总风量10000m3/h，废气收集后经酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，储存时间按照365d/a、8760h/a计。则经处理后硫酸雾有组织排放量为0.329t/a，0.038kg/h；HCl有组织排放量为0.056t/a，0.006kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值要求。硫酸雾无组织排放量为0.365t/a，0.042kg/h，HCl无组织排放量为0.062t/a，0.007kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

（3）储罐废气
本项目废矿物油与含矿物油废物储罐均为固定顶罐，废气主要来源于HW08废矿物油与含矿物油废物在储存和装卸过程中烃类物质的无组织排放，即蒸发损耗。蒸发损耗分为静止储存损耗，即静损耗或小呼吸损耗和装卸操作时的损耗，即工作损耗或大呼吸损耗。

①“小呼吸”损耗（静损耗）

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

固定顶罐的呼吸排放可用《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2019）计算公式估算其污染物的排放量：


[image: image15.wmf]C

P

B

K

C

F

T

H

D

M

L

´

´

´

D

´

´

´

´

=

45

.

0

51

.

0

73

.

1

0.68

P))

-

(P/(100910

191

.

0


式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；根据废矿物油理化性质，分子量为230-500。本项目取350；
P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；参考中国石化集团安全工程研究院牟善军等进行的实测试验（《轻柴油危险性指标变化及安全储存措施》[石油商技，2003年第21卷第2期]），取667。
D—罐的直径（m）；本项目35t储罐取2m；
H—平均蒸气空间高度（m）；本项目取0.15m；
△T—一天之内的平均温度差（℃）；本项目取10℃；
FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，本项目取1.2；具体见表4-1；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。
表4-1 储罐涂漆系数Fp

涂漆颜色

涂漆系数Fp

状况良好

状况较差

白

1.00

1.15

有金属光泽铝粉

1.20

1.29

无金属光泽铝粉

1.39

1.46

浅灰

1.33

-

中灰

1.46

-

表4-2 小呼吸损耗参数计算表

项目

M

P(Pa)

H

(m)

D

(m)

△T

(℃)

Fp

C

KC
LB
(kg/a)

废矿物油储罐（35t）
350

667
0.15
2
10
1.2
0.40
1.0
3.74
合计
3.74
②“大呼吸”损耗（工作损耗）

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

可由中国石油化工系统CPCC经验公式估算固定顶罐的工作排放：


[image: image16.wmf]C

N

W

K

K

P

M

L

´

´

´

´

´

=

-

7

10

188

.

4


式中：LW—储罐的工作损失量（kg/m3投入量）
KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。取值按年周转次数K（K=年投入量/罐容量）确定。当K≤36时，KN=1；当K＞220时，KN =0.26；当36＜K＜220，KN =11.467K-0.7026。经计算本项目K=40，故KN=11.467×40-0.7026=0.859。
表4-3 大呼吸损耗参数计算表
项目

M

P(Pa)

KN
KC
贮存量(t/a)

密度

(t/m3)

V(m3/a)

LW
kg/m3投入量

kg/a

废矿物油
350
667
0.859
1.0

35
0.91

38
0.084
3.19
根据上述公式计算，本项目大呼吸产生的非甲烷总烃量约为0.00319t/a，0.00036kg/h。本项目配套建设气相平衡管相关设施1套减少罐车进料大呼吸无组织排放非甲烷总烃90%以上，采取措施后，本项目废矿物油与含矿物油废物类装车操作过程的大呼吸排放量为0.000319t/a，0.000036kg/h。
表4-4 储罐废气产生排放量汇总

排放源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
产生速率kg/h
产生量t/a
工艺
效率
排放速率kg/h
排放量t/a
无组织排放
小呼吸
非甲烷总烃
0.0004
0.00374
/
/
0.0004
0.00374
大呼吸
0.00036
0.00319
气相平衡管
90%
0.000036
0.000319
则废矿物油与含矿物油废物贮存区油罐大呼吸、小呼吸过程中非甲烷总烃总产生量为0.0041t/a。废矿物油与含矿物油废物贮存区设置集气罩（集气效率90%），废气收集后总风量10000m3/h，废气经集气罩收集后经酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，储存时间按照365d/a、8760h/a计。则经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0004t/a，0.000046kg/h，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值要求。非甲烷总烃无组织排放量为0.00041t/a，0.00005kg/h，车间外无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值。
（4）异味气体
危险废物贮存库内暂存的各类危险废物暂存过程中挥发产生的异味气体以H2S、NH3计。类比《绿渠小微企业危险废物收集转运中心 迁建项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目主要对HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW21、HW22、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW49、HW50等多种危险废物进行收集、储存，根据该项目年贮存危险废物2000t，根据验收监测结果氨、硫化氢有组织排放量分别为0.494t/a，0.00195t/a，臭气浓度有组织排放浓度为549无量纲。经类比计算本项目氨、硫化氢有组织排放量分别约为0.893t/a和0.0035t/a，臭气浓度有组织排放浓度为549无量纲。

对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，集气效率90%，废气收集后总风量10000m3/h，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放，储存时间按照365d/a、8760h/a计。经计算本项目氨污染物产生量为4.96t/a，氨有组织产生量为4.46t/a；无组织排放量0.496t/a；硫化氢污染物产生量为0.019t/a，硫化氢有组织产生量为0.017t/a，硫化氢无组织排放量为0.0019t/a。臭气浓度产生浓度为549÷（1-80%）÷90%=3050无量纲，有组织产生浓度为3050×90%=2745无量纲，无组织产生（排放）浓度为3050×（1-90%）=305无量纲。
（5）颗粒物
各危险废物收集后在网点用专用容器装好，由专车车辆运至本项目回收区，不进行二次分装，倒桶在车辆进出及搬卸过程中产生少量粉尘，为无组织排放，通过自然沉降后清扫。本项目进行定性分析，不进行定量分析。
本项目废气污染源源强见下表。

表4-5 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线
污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间(h)
核算方法

废气量m3/h

产生浓度mg/m3
产生量kg/h

工艺

效率%

核算方法

废气量m3/h

排放浓度mg/m3
排放量kg/h

危险废物贮存库
有组织排放
VOCs
产污系数法

10000
18.65
0.1865
酸雾净化塔+二级高效活性炭吸附装置

酸雾净化效率90%，吸附有机废气效率90%，吸附异味气体80%
产污系数法

10000
1.9046
0.019
8760
苯
0.05

0.0005

0.005

0.00005

甲苯
0.05

0.0005

0.005

0.00005

二甲苯
0.05

0.0005

0.005

0.00005

苯乙烯
0.05

0.0005

0.005

0.00005

甲醛
3.7

0.037

0.4

0.004

硫酸雾
37.5

0.375

3.8

0.038

HCl
6.4

0.064

0.6

0.006

NH3
类比法
50.9
0.509
类比法
10.19
0.1019
H2S
0.19
0.0019
0.04
0.0004
臭气浓度
2745（无量纲）
/
549（无量纲）
/
无组织排放
VOCs
产污系数法

/

/
0.02105
无组织排放
/

产污系数法

/

/
0.02105
8760
苯
/
0.00005

/
0.00005

甲苯
/
0.00005

/
0.00005

二甲苯
/
0.00005

/
0.00005

苯乙烯
/
0.00005

/
0.00005

甲醛
/
0.004

/
0.004

硫酸雾
/
0.042

/
0.042

HCl
/
0.007
/
0.007
NH3
类比法
/
0.0566
类比法
/
0.0566
H2S
/
0.0002
/
0.0002
臭气浓度
305无量纲
/

305无量纲
/
表4-6 废气排放口基本情况一览表
排气筒编号及名称

排放口基本情况

高度（m）

排气筒内径（m）

温度（℃）

类型

地理位置

经度（°）

纬度（°）

危险废物贮存库排气筒DA001
15

0.45
20
一般排放口

130.2897
47.3012
（2）废气处理措施及达标情况

根据“《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1027-2019）”未对贮存单元提出可行技术的要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）附录C可知，“贮存单元根据环境影响评价文件及其审批、审核意见等相关环境管理规定以及危险废物特性确定污染物项目，根据环境影响评价文件及其审批、审核意见确定可行性技术”，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表2可知，挥发性有机液体储罐采用气相平衡系统处理为可行性技术，本项目废矿物油储罐装卸车过程大呼吸废气采用气相平衡管对过程挥发有机废气进行处理。危险废物贮存库设置负压收集，收集后经酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放。项目有组织HCl、非甲烷总烃、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、甲醛排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；H2S、NH3、臭气浓度、苯乙烯排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求；车间外无组织非甲烷总烃排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)标准中表A.1厂区内无组织排放限值要求，厂界无组织HCl、非甲烷总烃、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、甲醛排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厂界无组织H2S、NH3、臭气浓度、苯乙烯排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级标准要求。
酸雾净化塔工作原理：酸性废气进入酸雾净化塔，通过循环喷淋作用，使酸性物质成分直接与吸收液接触发生中和反应而去除。喷淋塔吸收液为稀NaOH溶液（浓度2~8%），发生的化学反应如下：

HF+NaOH=NaF+H2O

HCl+NaOH=NaCl+H2O
企业设酸雾净化塔收集处理酸性废气，由于酸性废气产生量较小，配套酸雾净化塔装置，NaOH粉末加入量为20kg/次，根据使用情况定时添加配置好的碱液，每年用NaOH粉末量为240kg。
本项目设置的活性炭吸附装置为二级活性炭吸附装置，两个独立的吸附器通过串联的方式，将废气中的污染物吸附在活性炭表面，实现高效、快速地净化废气的目的；由于活性炭具有强吸附性能，通过活性炭空隙结构和比表面积，能够吸附废气中的多种有害物质，如有机化合物、恶臭气体等；通过设置两级活性炭层，实现对废气的双重吸附净化，确保废气处理效果稳定可靠。
活性炭吸附技术是VOCs治理的主流技术之一，技术成熟、简单易行、治理成本低、适应范围广，在涂装、包装印刷、石油化工、化学品制造、医药化工和异味治理等领域都得到了广泛的应用。本项目采用的二级高效活性炭吸附装置是处理有机废气效果较好的净化设备，本项目采用高吸附值颗粒活性炭，其碘值≥800mg/g，BET比表面积≥850m2/g，本项目设置风机风量为10000m3/h，设计的吸附截面积为4.6m2，气流速度为0.525m/s，符合《吸附法工业有机 废气治理工程技术规范》中6.3.3.3提出，“采用颗粒状吸附剂时，气流速度宜低于0.60m/s”的要求，高浓度废气在流经活性炭孔隙时被比表面积很大的活性炭孔隙截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。活性炭吸附装置内的活性炭应按设计要求足量装填、及时更换，具体实施可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率，对环境造成影响。为了保持活性炭吸附效率，本项目活性炭更换周期约为4次/a（3个月一次）。
本次项目活性炭吸附装置吸附恶臭气体效率取80%，参考《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1293-2023）中单级活性炭吸附VOCs去除率85%，本项目采取二级高效活性炭，故吸附有机废气吸附效率取90%。满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.3要求吸附装置的净化效率不得低于90%。

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目废气排气筒半径200m距离内最高建筑物高度约为4m，排气筒DA001高度为15m，高于周围半径200m范围内最高建筑物5m以上，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。根据《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排气筒的最低高度不低于15m，本项目排气筒DA001高度为15m，符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求。
本项目设置风机风量为10000m3/h，内径为0.45m，排气筒出口流速为17.47m/s，根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)中排气筒出口流速推荐取15m/s左右，本项目出口流速符合要求。
综上，本项目运营期大气污染物在落实本次环评提出的控制措施情况下，可实现达标排放，对大气环境不会产生明显影响，因此从大气环境角度考虑本项目建设可行。

（3）非正常排放

本项目非正常排放主要考虑酸雾净化塔吸附效率降低（吸附效率为50%）和活性炭吸附装置吸附效率降低（吸附效率为50%），本项目非正常工况下大气污染物排放参数见下表。
表4-7 非正常工况下废气污染物产生及排放情况

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率/(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

DA001

酸雾净化塔吸附效率降低
硫酸雾
0.188
1

1

立即组织工作人员对设备进行检查与维修，并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。

HCl
0.032
活性炭吸附装置异常

VOCs
0.093
1

1

苯
0.0002
甲苯
0.0002
二甲苯
0.0002
苯乙烯
0.0002
甲醛
0.018
NH3
0.246
H2S
0.001
（4）监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废气监测要求详见下表。

表4-8 污染源监测方案

类型

监测点位

监测项目

监测频率

废气

厂界

非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、H2S、NH3、臭气浓度、苯乙烯、硫酸雾、HCl、颗粒物
1次/半年
在厂房外设置监控点
非甲烷总烃
1次/半年
排气筒（DA001）

非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、H2S、NH3、臭气浓度、苯乙烯、硫酸雾、HCl、颗粒物
1次/半年

本项目对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，集气效率90%，废气收集后总风量10000m3/h，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒(DA001)排放。通过本环评提出的相关治理措施，可使贮存废气中HCl、非甲烷总烃、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、甲醛排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，H2S、NH3、臭气浓度、苯乙烯排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级标准及表2标准要求。车间外非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。

综上所述，在落实污染防治措施的前提下，并保证环保设施正常运行，本项目排放的污染物对评价区域环境空气质量影响较小。
2、废水

（1）废水产生及排放方式

本项目运营期废水主要为生活污水。本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，本项目生活用水量为0.8m3/d，288m3/a，经计算本项目生活污水产生量为0.64m3/d，230.4m3/a。生活污水中污染物及其产生浓度分别为COD：300mg/L、氨氮：25mg/L，污染物产生量分别为COD：0.069t/a、氨氮：0.006t/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
表4-9废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
工

序
污染

物
污染物产生

治理措施

污染物排放
排放 时间
废水产生量

(t/a)
产生浓度

(mg/L)
产生量

(t/a)
工

艺
综合效率
是否为可行技术

核算方法
排放废水量

(t/a)
排放浓度(mg/L)
排放量

(t/a)
生活污水
COD
1152
300
0.346
/

/

/

/
/
/
/
/
氨氮

25
0.029
/
/
（2）环境影响和保护措施

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排，对地表水环境影响较小。
3、噪声

（1）噪声源强

本项目营运期产生的噪声主要为风机等设备产生的噪声。本项目营运期主要噪声源及其声源强度如下表所示。
表4-10 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

声源名称
噪声源强/dB(A)
降噪措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)
建筑物外距离
X
Y
Z
风机1
75
选用低噪声设备，安装减振、隔声装置
11.15
16.91
1.2
6.24
65.12
24小时
26
39.12
1m
风机2
75
27.44
20.84
1.2
2.34
65.61
26
39.61
1m
风机3
75
37.34
19.13
1.2
4.07
65.23
26
39.23
1m
风机4
75
37.15
10.95
1.2
4.94
65.17
26
39.17
1m
风机5
75
37.34
3.44
1.2
3.85
65.25
26
39.25
1m

（2）声环境影响预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目声环境影响预测模型采用导则中附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级


[image: image17.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

p

4

4

lg

10

2

1

p


式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image18.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

ij

p

L

N

j

i

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10


式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：


[image: image19.wmf](

)

(

)

0

0

lg

20

r

r

r

L

r

L

p

p

-

=


式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离，m。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：


[image: image20.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 


[image: image21.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

（3）声环境影响预测结果

本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对厂界进行达标论证；本项目采用上述预测方法，拟建项目主要噪声源对厂界噪声贡献值预测计算结果汇总见下表。

表4-11噪声预测结果统计表 单位dB(A)

预测点

贡献值

标准值

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

东侧厂界
50.46
50.46
65
55
达标

南侧厂界
53.94
53.94
65
55
达标

西侧厂界

50.55
50.55
65
55
达标

北侧厂界

53.55
53.55
65
55
达标

根据上述表格内容，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。
（4）污染防治措施

为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体采取的治理措施如下：

①合理布局：主要产噪设备均布置在危险废物贮存库内，利用库房构筑物进行隔声；并尽量布置在库房平面的中央，利用距离进行噪声衰减；

②选用低噪声设备：优先选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机等，在风机进、出口加装消声器，从声源上降低设备噪声；

③对高噪声设备进行基础减振；

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声排放现象；

⑤通过加强管理、教育，使人工文明操作，装卸物品时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。

采取上述降噪措施后，厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。

（5）监测计划

根据装置运行状况及污染物排放情况，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。

项目监测方案见下表。

表4-12 污染源监测方案

类型

监测对象点位

监测项目

监测频率

噪声

厂界四周各设置一个监测点

等效连续A声级

每季度一次

（6）环境影响分析

项目运行期产生的噪声主要来源于设备运行时产生的噪声。本项目采用低噪声设备，减振，厂房隔声、风机加装隔声罩等措施，限制噪声向外传播。项目运营期产生的噪声不会对环境造成大的冲击和影响。项目厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。
4、固体废物

项目营运后，产生的固体废物主要有生活垃圾及危险废物。

（1）生活垃圾
本项目运营期职工人员约为10人，按每人0.5kg/d计算，产生量为0.005t/d，1.8t/a，由市政环卫部门统一收集处理。
（2）危险废物

①酸雾净化塔废液

本项目酸雾净化塔内的溶液在循环使用一段时间后需进行更换，约每月更换一次，一次更换产生的废水量约为2m3（24m3/a）。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，类别：HW49，代码：900-042-49，经收集桶收集后，贮存于本项目危险废物贮存库内石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区，定期委托具有危废处理资质的单位处置。

②废活性炭

项目废气治理设施会产生少量废活性炭，根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目取每1.0kg活性炭吸附有机废气量为0.43kg，本项目活性炭吸附废气量为7.05t/a，经计算使用活性炭量约为16.4t/a，废活性炭产生量约为23.45t/a，经查《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物，类别：HW49，代码：900-039-49，经收集后，贮存于本项目危险废物贮存库内石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区，委托有资质的单位处置。

③废弃吸油棉、含油锯末

在日常收储运输HW08废矿物油与含矿物油废物环节及设备清洁环节会有少量废矿物油溢洒，根据废矿物油的特性，废矿物油极易造成对水环境的二次污染，因此，溢洒出来的废矿物油不宜使用水来清除，本项目对溢洒于地面的废矿物油采取锯末吸油，对于临时收集设备的日常清洁采取吸油棉擦拭，严格杜绝水的使用。本项目在运营过程中，产生的废弃吸油棉及含油锯末量约为2t/a。项目产生的废弃吸油棉和含油锯末属于危险废物，类别：HW49，代码：900-041-49，经收集桶收集后，贮存于本项目危险废物贮存库内石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区，定期委托有资质的单位处置。
④废含油抹布、拖布、手套

项目员工日常穿着的工作服、手套、口罩等劳保品平均每月更换一次，则废含油抹布、拖布、手套新增产生量约0.2t/a。沾染废油的废抹布及劳保用品作为危废收集，经收集后，贮存于本项目危险废物贮存库内石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区，定期委托有资质单位处置。

⑤罐底油污泥

本项目罐底油泥4-5年清理一次，产生量约0.5t/次，罐底油污泥属于危险废物，类别：HW08，代码：900-221-08，贮存于本项目危险废物贮存库内废矿物油与含矿物油废物贮存区，委托有资质单位进行收集处置。

⑥废过滤棉
本项目产生废过滤棉为0.1t/a，属于危险废物，类别：HW49，代码：900-039-49，收集后贮存于本项目危险废物贮存库内石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区，定期委托有资质单位处置。
本项目固体废物产生情况见下表：
表4-13 固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表

固体废物名称

固废属性

代码

产生量

处置措施

最终去向

核算方法

产生量（t/a）

处置量（t/a）

工艺

生活垃圾

-

900-002-S64
产污系数法

1.8
1.8
分类收集

由市政部门集中处置
酸雾净化塔废液
危险废物

900-041-49
类比法

24
24
由有资质公司进行运输处理

委托处置

废活性炭
900-039-49
23.45
23.45
废弃吸油棉、含油锯末
900-041-49
2
2
废含油抹布、拖布、手套
900-041-49
0.2
0.2
罐底油污泥
900-221-08
0.5t/次
0.5t/次
废过滤棉
900-041-49
0.1
0.1
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《国家危险废物名录（2025版）》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，项目危险废物产生情况见表4-14。

表4-14 危险废物汇总表

序号
名称
类别
代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
防治措施

1
酸雾净化塔废液
HW49其他废物
900-041-49
24
酸雾净化塔
液态
水、烃类、矿物油等
烃类、矿物油等
每月
T/C/I/R
由危险废物贮存库暂存后，委托有资质单位进行处置
2
废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
23.45
废气处理
固态
活性炭、烃类、矿物油等
烃类、矿物油等
季度
T/C/I/R
3
废弃吸油棉、含油锯末
HW49其他废物
900-041-49
2
装卸贮存
固态
废矿物油
矿物油
每月
T/In
4
废含油抹布、拖布、手套
HW49其他废物
/
0.2
装卸贮存
固态
废矿物油
矿物油
每月
T/In
5
罐底油污泥
HW08废矿物油与含

矿物油废物
900-221-08
0.5t/次
装卸贮存
液态
废矿物油
矿物油
每月
T，I
6
废过滤棉
HW49其他废物
900-041-49
0.1
废气处理
固态
过滤棉、烃类、矿物油等
烃类、矿物油等
季度
T/C/I/R
表4-15 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危险废物贮存库
酸雾净化塔废液
HW49
900-041-49
石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区
1008m2
桶装/袋装

432t

一年

2

废活性炭
HW49
900-039-49
3

废弃吸油棉、含油锯末

HW49

900-041-49
4
废含油抹布、拖布、手套

HW49

900-041-49
5
罐底油污泥

HW08
900-221-08
废矿物油与含矿物油废物贮存区
6

废过滤棉

HW49
900-041-49
石棉废物、其他废物、废催化剂贮存区
（3）危险废物污染防治措施

①危险废物的收集、贮运和转运要求

本项目危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行，总体要求如下：

收集要求：

·危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。本项目需配备必要的个人防护装备，保证危险废物收集和转运作业人员的安全。

·在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

·危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋。
运输要求：

按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》对项目提出以下防治措施：

·运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质。

·危险废物的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》《铁路危险货物运输管理规定》《水路危险货物运输管理规定》等的规定执行。

·危险废物的运输转移过程控制应按《危险废物转移管理办法》的规定执行。

·危险废物转运前应检查危险废物转移联单、核对品名、数量和标志等。

·危险废物转运前应制定突发环境事件应急预案。

·危险废物转运前应检查转动设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

·危险废物在转运过程中应设专人看护。

·建设单位应与有资质的单位共同研究危险废物运输有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中二次污染和可能造成的环境风险。

贮存要求：

危险废物贮存库严格按规定《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中的规定设置警示标志，必须安装双锁，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，加强对危废的临时存储和转运管理要求，防止发生污染事故。严格执行以下措施：

·建造专用的危险废物贮存设施。

·危险废物贮存库应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，做到防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下：应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
本项目根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求将危险废物贮存库分为5个贮存区。将危险废物分类分区存放，各贮存区为全封闭隔断，避免了不相容的危险废物接触、混合。危险废物贮存库为重点防渗区，本项目采用甲类厂房，采用坚固的材料建造，表面无裂缝。危险废物贮存库地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，在现有混凝土地面的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。各个贮存区均设置围堰。按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中的规定设置警示标志；安装双锁，禁止无关人员进入本项目最大液态废物容器为35t油罐，废矿物油与含矿物油废物贮存区设置围堰、防火堤，容积大于液态废物容器容积量1/10，满足渗滤液的收集要求。设置容积16m3事故池1座，与库房环形渗漏收集管网连接。
做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年；定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准附录A所示的标签。

·危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

·装载危险废物的容器及材质和衬里要满足相应的强度要求。

·装载危险废物的容器必须完好无损。

·盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。

·必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋，项目根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径选用符合盛装要求的容器；容器及材质强度满足装载要求；容器均完好无损，确保不泄露。
危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

②危险废物相关管理制度

企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。

·企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实。

·企业须对危险废物储运场所张贴警示标识，危险废物包装物张贴警示标签。

·规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并及时存档以备查阅。

危险废物在暂存期间存储和管理的相关要求。

·必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

·盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。

·必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋，项目根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径选用符合盛装要求的容器；容器及材质强度满足装载要求；容器均完好无损，确保不泄露。
③转运要求
项目危险废物在转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染，具体要求如下：

·危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险废物运输管理规定执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志，运输车辆应设立车辆标志。

·危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。

·危险废物转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。

④其他技术要求
根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995），危险废物贮存设施还应满足以下技术要求：

·危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

·危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

·危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

·按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物贮存库应符合以下要求：

·根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

·危险废物贮存容器应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，使用材质满足相应强度要求并完好无损的专用容器，盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。

·危险废物贮存库应做到防风、防雨、防晒、防渗漏，本项目危险废物贮存库地面采取重点防渗措施，危险废物贮存库应指派专人管理，闲杂人等不得进入，并设置明显的标识。

本项目收集的液态危险废物中废矿物油与含矿物油废物贮存于35t油罐内；其余液态危险废物贮存于闭口吨桶、200L铁桶/塑料桶或50L/25L塑料桶；收集的固态废物贮存于开口吨桶、200L铁桶/塑料桶或覆膜吨袋。本项目危险废物贮存库为重点防渗区，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，在现有混凝土地面的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。各个贮存区均设置围堰。
企业在严格落实上述固体废物处置措施的情况下，做好固体废物收集和分类存放工作，则拟建项目产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境的影响较小。

5、土壤、地下水

本项目进行了分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区，重点防渗区的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，一般污染防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，没有污染地下水、土壤的直接通道；排放废气不含重金属，不存在大气沉降途径。因此，正常状况下不会对区域地下水、土壤产生影响。
（1）污染防治措施

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②被动控制即末端控制措施，主要包括车间内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送回工艺中；
③实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）分区防控要求
表4-16 项目分区防渗措施一览表

序号

类别

名称

防渗技术要求

建议防渗措施

1

重点防渗区

危险废物贮存库
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

在现有混凝土地面、围堰及裙角的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；

事故池
2

一般防渗区

消防水池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

防渗性能满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s
（3）监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中监测要求，地下水和土壤监测计划如下。

表4-17 项目地下水、土壤跟踪监测计划表

阶段

环境要素

监测点位

含水层位

监测因子

监测频率

运营期

地下水

地下水跟踪监测井

潜水含水层

pH、溶解性总固体、挥发酚、总硬度、耗氧量、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、氰化物、汞、砷、六价铬、铁、锰、铜、锌、硝酸盐（以N计）、氟化物、镉、铅、多氯联苯、总大肠菌群、菌落总数、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷、镍
每季度1次

土壤

厂房外

0-0.2m

pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

每年监测一次

6、环境风险分析及预防措施

详见环境风险专项评价报告。

环境风险评价结论：

本项目运行过程存在一定的概率会发生环境风险事故。为了防范事故和减少危害，企业应加强管理，制定切实可行的突发环境事件应急预案，配备相应的应急物资，并定期对应急预案进行演练和修编。一旦发生环境风险事故，应及时启动应急预案，防止和减缓事故对周围环境的影响以及对环境风险影响范围内居民的危害。总体上项目建成后，在确保环境风险防范措施落实的基础上，本项目环境风险水平可接受。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危险废物贮存库DA001
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛、氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢、硫酸雾、颗粒物
	对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒(DA001)排放
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准

	
	厂界
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛、氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢、硫酸雾、颗粒物
	储罐与罐车之间设置气相平衡管；库房全封闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织浓度排放限值；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准要求；车间外无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮
	生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥
	/

	声环境
	叉车、打包机、风机等
	等效连续A声级
	选用先进的低噪声设备；设备安装时采取减振等措施；合理布局以及利用建筑物隔音；风机选用低噪声设备，在进出风口采取消声措施，并加装全封闭隔声罩
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目生活垃圾统一收集，由市政部门运输清理；对接收的外来危险废物以及本项目产生的危险废物依法依规分类贮存，并定期委托具有危险废物资质的单位处置或利用。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存库、事故池为重点防渗区，危险废物贮存库房地面、围堰及裙角在现有混凝土地面的基础上铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），再铺设混凝土，混凝土上方采用环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；事故池防渗技术要求符合等效黏土Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的要求；
消防水池为一般防渗区，宜采取抗渗钢纤维混凝土或高密度聚乙烯膜（HDPE）进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	项目针对各贮存分区设置渗漏液收集沟，渗漏收集沟沿贮存分区外侧四周设置。各个贮存区均设置围堰，设置容积16m3事故池1座，与环形渗漏收集管网连接。

项目贮存区地面、装卸区、废液收集桶、收集沟、事故池等均采取坚固的防渗防腐材料修建，确保其防渗性能满足渗透系数≤10-10cm/s的要求。危险废物暂存、运输过程建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程、安全管理规定等；员工均实行持证上岗；定期检查和维修；各危险废物暂存区设置通讯设备、安全照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施，同时应设置明显的危险废物的标识；编制突发事件应急预案；设置火灾报警装置、消火栓、灭火器、消防沙池等。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

项目在运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理的环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响，以实现预定的各项环保目标。

同时，项目在运行期，应实行环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥工程建设的环境、社会、经济效益。

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。为了最大限度地减轻施工作业及生产工艺过程中对环境的影响，确保环保安全高效的运营，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

运营期的环境管理要求：

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

④项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况；

⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。

2、验收管理要求

根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》于2017年6月21日修订，自2017年10月1日起施行。根据国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》要求，提出项目业主单位自主验收的管理要求如下：

①环境保护行政主管部门应当对本项目环境保护设施设计、施工、验收、投入使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。

②本项目建设竣工后，业主应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

③建设单位应该对施工期环保设施、措施进行记录或拍照，在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

④若本项目有分期建设或分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

⑤本项目建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

3、排污许可相关要求

按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报年度执行报告等相关要求。




六、结论
	本项目符合国家的产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响较小，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施，及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。


附表1

建设项目污染物排放量汇总表

	分类项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	VOCs
	/
	/
	/
	0.345t/a
	/
	0.345t/a
	+0.345t/a

	
	苯
	/
	/
	/
	0.00085t/a
	/
	0.00085t/a
	+0.00085t/a

	
	甲苯
	/
	/
	/
	0.00085t/a
	/
	0.00085t/a
	+0.00085t/a

	
	二甲苯
	/
	/
	/
	0.00085t/a
	/
	0.00085t/a
	+0.00085t/a

	
	苯乙烯
	/
	/
	/
	0.00085t/a
	/
	0.00085t/a
	+0.00085t/a

	
	甲醛
	/
	/
	/
	0.068t/a
	/
	0.068t/a
	+0.068t/a

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.694t/a
	/
	0.694t/a
	+0.694t/a

	
	HCl
	/
	/
	/
	0.118t/a
	/
	0.118t/a
	+0.118t/a

	
	氨
	/
	/
	/
	1.389t/a
	/
	1.389t/a
	+1.389t/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.0054t/a
	/
	0.0054t/a
	+0.0054t/a

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	酸雾净化塔废液
	/
	/
	/
	24t/a
	/
	24t/a
	+24t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	23.45t/a
	/
	23.45t/a
	+23.45t/a

	
	废弃吸油棉、含油锯末
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+2t/a

	
	废含油抹布、拖布、手套
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	罐底油污泥
	/
	/
	/
	0.5t/次
	/
	0.5t/次
	+0.5t/次

	
	废过滤棉
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

[image: image22.png] RTRLELAE

gV TRAERR | BHER

BHLERR





附图1本项目地理位置图
[image: image23.png]24m

RERY) . IR A X
HW04
HW35

42m

SR

SR

PR e
HWO8

24m




附图2本项目平面布置图
[image: image24.png]42m

24m|

RE PN

l
i

4m

)
[ Eemer

[J-wmex





附图3分区防渗图

附图4全本公示截图

[image: image25.png]&) SERSTIREERATTA

N527  gseiadoudcom

BRABNRSESAT > INHRELAT > BRRIZMEAESRASEGERENTARERE

[BIET] BRECHRRFERATESRIREMCFRERE

REEMVIE  &ET 2025-10-24 1121

R (REARSHIEIRERND) | (FEARSHIERERHNL) R CTOE <BaRERSmT BIRE8 TR
B (547) >ROBA) ke, SRR RN AR SRR RSN ERSRRS ST TRFAT, SPILIE
R T, B ERS USRS
REER: BREZAEREERASIEREIREIARETS
2ts: SpTEsghRLXKsEE

BARU: BREZIRREERAS]

2N BENSHETN E, SR EESeEn
BHIRIREMRE, RIFLRSE.
BRMUBREA: HF

RIS 17745356533
FFAUBRRA: HL

BEEIE: 18045181388
SRETLTEEE: hitpsy//pan.baidu.com/s/1sijyv39Bqevg8C2dblpuSw ATES: jScq
STHAEL W EAREASN, BUSERRRE. PARSERES, BUERNT





附件1 营业执照

[image: image26.jpg]x = FRALELT (ABNRHARE) AL 3z B H 20254
REREA 5% e #

g E ?E BEE: GARS. HAFR. HABH. BAZH. HA%E BARE" FHEPEN: FEEFLHRE
A FREAES: BAGRAECHAWR, BEGRINT: BARRSE: BEEREN (REFEFRL

R) . DRSS, DHSISNE, Bomans, ARENRRAESUATRRTR: ELRENAEE T

IAE: LHRBHNT. LHRRTMEAY. FHEERATR, HETEAS. BRE. BEL. BAR. &

= zg—gﬁgé:ﬁ:ffﬁﬁ%ﬁﬁ&*ﬁi: AHERRS: AR SR THAREE R ERES 2R
= HARE: BRENZR FARRKY) ; RREHSE. (KEFLMENTHE, ERXBOURERES TR
BUED. AELESH S TR TR TER )

2 R BRI ERSERAT E MR E R

ZVEREEATRSRAE:  http://wew. gsxt. gov. cn

LEES






附件2 厂房租赁合同及房产证
[image: image27.png]Tl EHEEER
WS : (USRS SR SRR EARAR
s eormeens sers - NG
ORI RZAUS S I MM AR
o, Do,
Sk, B, R, . FARKS
11 B OTFHRTRUR % 3 EURER R QTSRS
000101 SE BB FRINBR RS 1008 FA5KEREZ .
12 FEERRGEN , BZAEGE.
R EEER
21 EENIRR 5 4F , B 2025 8£ 10 A 15 BRE 2030510514 8
i
22 RN 3 VA , EFSREE  FZIS RS
TEGETERAR, ERSRRKAET , ZEARSE,
BER, MHERRRRRICEE
sime
TR 14 2 SEBIFART 35000 T8 , 5 3 FEN S RS
AR 37500 8.
32@
9 10000 T, ZAEIS FREHMERATRRIDA,
33 . BERRE
AR, BREZAE,
2ZHRERHER  ZAFNEREXFROC SN MUNES
EPBUEERZE.
AFHRE AT AR SRS ST
ZERD , MRS RAERRL.

FeST T





[image: image28.png]ATBERIET RN 2 EDABETFZARRER  BEERTT
2 AN NERHERR.

BOUE. BEBRHIN

1B EHB=ERENEEREFZBE S AR 70000 TARE
#1000 7, 2027 & 10 A 15 BEIB=Fia& 3750075, 08103
15 EIZEIR IUEFIEsE 375007 20294 10 A 15 BZ AT T HAFES 37500
5t (SRR 27500 SUA BERERE) .

225 HH— R 70000 SRR 10000 T 2 MERFNEITER
FFREFGECRAT  WEREZAHR 4000075, 8 10000%. 2
FERGERASL BRENETREE , WRaTs

3Bt P RIS

P&

= ]

R R

ST, S, B

51EBRREREARN 3

52 M EIR L KISEZ TSR,

R, ERREE

HERWGE,

SR, REFR

REREFEOPSE. BRI SRR
AREE  BELEFTRAN—) | BE 30 BA , BEUFTAONFRRAR
TRERT | HLFRERRS) LR TR A NEN TR R A 1)
AERASLEE, D HBTHRE.

TR, SR

EFEIAIE LSRN , . ZOUSARAMSEDNN  ZHRT

L2 R ARREN 2 IS , FHEREEES,

%

(T8





[image: image29.png]R IS

LRSS EFARIORSE 3 AR ERTPRESY MBS
TR | EEE | RS EATEIE AR ARRRL,

B, HEREK

111 FARRREE , GUSHE—HE  TBEETIEHL

LL2FRF-E | ¥ ZWBER,

#+—% AE%A

FAFEIIES

| FEIZE LS — MERHIFREE,

Zr5ES)

202551078158




[image: image30.png]o

B

PR

-

e

S
044p08 A1 ELE






附件3 备案表

[image: image31.jpg]-ﬁ
ISR E SRR

IREt3:2510-230404-04-01-328014

Lve=gi BSRRIZNRRIRERAT)

®©
g EARRGR %
é %_*ig%mﬁ 91230404MAG05JGX79
w
BXREA 7% BEZRERIE 17745356533
IMEE/M BRRZNARIRERA SRR BB UEERE
o iRt Rl TE-BRH-ELR
A
8 MEUFRRHRALR, SHER1008FES5K, AFrEaEEs
= EERAS i, BRREGEYEENBENSSBIIEH/K. B/IKEAWRI,
¥ T AR R YRS AT YR, RE R NS
15 0 PR R R AR R, L SRS B, B R SR
: JStitad 3000.0000 55T
FLEFHAK  2025-10-21
1=

b AR, DAESURASRUER. FEL, %ﬁﬁmﬁﬁ‘%?ﬂmﬁ%x. REHRG BR
7R nE.

[H]






附件4 黑龙江省小微企业危险废物集中收集试点实施方案
[image: image32.png]RIETLA AR e e

FREF (X TARARL L AREDEPRERAHRL D) FABEE (2022)
665 BR, H4HEEF, HEAFTE.

— I8k

AARUARENERRLUE, LEBFP103| FRERLJER, HEHRT
A BEEREREFS, ARTRILUBRENRE “BE—LE", PR
BAANRE L RREYRER. LB, BERAM, E-SRUARELBREYN HF
BEEERS RAARLLAREYEHR. WE. RE. A LE-HLES KE
BB BT AR BREDRERA, FRLR R LB EDFEAR.

=\ BEREVEFUER A RIRETE

(=) HBEEEFH. UREHTHEALENH, RIFRRERELHE, 57
Gh) BEATREAA ML HAH. FEBRENNLS . KERREEHFE
Ao HBANTH, RAKE LHEEHIARDLELFLLES ARABE L L
AREHRELLLE (UTHFRALE  FINET T OETERD ERODE
EAFRBELAL .

(=) £ S HRRARERI ML LARENESRETFS, UL
(EY . 24 () TURENSALT, EYRHKEAS, HEREYFET4E
FEUT (F1oe) WL kdd, NDFEHEE. NPFRHEEFTL, HoFhA, F
A BB HEABESFITLEREFUHGRAREYPANRERE. BhHPARSF
R RFRHPUFHLHE. ACLBY FEAREYFT 2R AT 00N ARL L, &
FEASTUTOET WA ERRESRERY, THNKERE. RALRETRENR
EWFRNERERFRRNBRED. BRHES DS LREREPNALE L
BEREHAYRER SRR E. WE. REEAREY, HLESARENFESLE
1T, FEBARE. BF. EHEMATHIMALLLLENEREY. EEEANES
AMELAERBRESE L REN, NHHME.

=) WETH Ao RZ AR, F203F10A318 L. KEBEER
AERFHERME.




[image: image33.png]= MEREREVNER FEER

(=) magein. KARHFAARIEARS BRERIMLLEFHILE
E. TLEFEFRAL, SISPLFEIHARENLELE. AETLEARMA.
SRELBHEERBLEEPRERS. RARHEREPARREYRERTHT

AE, EWETERFTHAFRKELEF . HHES HhdE, BF. AAL
EREFTELHEREHMUER S PLFRHA, LFERALANS (BREHRFS

REHAEY . FRBRTRESTEREE.

(=) RE2E KERHEAAFENFE LR, REFHATLHRPS
RAEEREABRHEHLBRIAKAR, AAFGETORI FARPHEZROOLT

A EEHHPREHGRE GRS, AP BAREYSRIAHERNEL. SRE B
HHDFAAATES: BAA S RUENRRENIER OAFTRMESH, FLEHE
SARMEH 0, HERAEH RN ERHFRSFRALAE, ERBERRDEAKHF
GEREeARELER HHREFERREZNANELRE, NAREFAEALAHN

£, MERFEEL.

452

(2) RAPGHELHERER. WELBEREHZRREN TR, ZIBM
EHERsk antBRGENEREAZMLRPRALARABREDRE, BF
PRGEFEL FETARENLTREHRE. BRRALEIR RO LARENES
HEFBERAAE RAGALFERRIAUEARENHRE. KA. KE. REPE
MEFR. HHRALTHF. WHEE. T HFEFEATRULTH, #DHRABK
B iifs BN,

(=) 4 L5 AR B E MR EFRERL PR B E IR
HEE ERPHALEF LRSS THERELEREZTREAREN. AL
BTHEREGTFRETAMS HAREDERFLSHEMNEFPHENRSAE, th
Bt b EEFEGENFAERERARETER RRAREN AL, T4,
wE. e REF, RAFELEEERAF.

() #Rrse¥FE. 7 Gh) £ SFAR RSP EALE LA RENY
E.BE. BEERROFELEY, HRARRENARENARLTAEEREES,
fREFFAEFERS. WE ABEARENFFRBETH.




[image: image34.png](%) Sz AR bl W R E SR XA, BEDRANDD o BIE ST
PRk, FREBERF R RIS RS G, AALENRREYF LS
EAR, FERFRGRAERE. MBI R, HTERE. AREHERTBREEUE
WEF LA FESLXATR FEEAIHDE ARSI L BAITRFRFHA, &
R AT

o, E8ARE

=) F. & b)) £IFRBTEDEN, AHUF, RETFAHLARA, Kot
AR HE R b RA A AT R, MERMERBHRNE, $E M LAREY
EFUERATHETE)  ARLOENTRIPEEME MR b LRMEYE SRS
A7 HEER Pk S

(=) #E%#. QTRIHTEEHLARENDF AN, AEELAEREH BT
BET () EATHD PHTRABE L ARLEDE FUELL FRET (b)) ARk
AER, RERAPE, RITERDFEAH

#FFE. EF ) EEFHRHBEELAEEPHE, LRE)HLEPHIEHPL
PETEE, AEEENEROHLLEALELE, BANFER.

(=) L%z, RASHAGRMEYUESE, d4T (b) EEFRAHBTEETF
At HFMBRIETEE, HRTLF.

E, REEE

(=) HE. AT () EEFRAHESEEW ML LAREREFHELET
1F, WBRASRL, HALATHTE REAMEHSE£. WE HE. AEHR, HHARIE
BEEAIMFHTASHSE FABEASNELAREDUERRPFLLTE. SFEALTHE
BER SRR, & TR ENE S NEHRERRRMNMT ROFTT SRS R RS,

ciE 5. EW ) EBFTHAFERF N EAHRBEHA
SEAH. ik REFA, SRAAEEEIUWTELAFIE (AELLEMEL. #5E 8.
FRFACATHE G 35 RGBSR PRI, RERRFHLANRENT)  £F2R
HE. BRARRTAEESTHRMITERT & BARBRERE, OHE LAY EL AL
F P WIS AT HHAT W R

BB EHRALXSHFSREAFFZFE ELE RS R g T e
HARAMEHUE. #5. IR, AEFA LS FEPEZTAMRL, LT RREN T4
s g 63 »






附件5关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）2021年修订版》的通知（黑建城管[2021]2号）

[image: image35.png]ARG T

BAME (202125

BRI HIEG AR 2 80 17 TR
CRIETT AR S A 55 FR PR SR LRI
(2019-2035 4F) 2021 4FEITHR ) i

EH () ARERE, & HH X84

B, RITEFMERE A B G HAX TR
B, BEEMETARNL, 1 (B L4 % BB o %
EEATR AL (2019-2035 )Y #ATTHIT, BRT Bk
SLA R % BB 0 % 6 AT R Bl (2019-2035 47 ) 2021 4
BATHRY. B R &A1, &6 EBdE.

BT R, A A KL AT T R R TR

e [ =

Bk

3 BRI EES ok BT





附件6 生态环境分区管控分析报告
[image: image36.png]RS DR P TR o

ZACIRRA AT IR 2 7] [ A R e e A7 e

X

#

AL BRTIRER R SRA AT IR A 7]
it AR Rl 20254510 H 23 H




[image: image37.png]1. ik
2 REA
ERCE IR INCE

EES




[image: image38.png]L HEA

18550 SAC TR W ) [ (S B B e A SRS L R BV S R AL X BUH BBV T 0.0 P AR

SAEBRPULIIRRI S 0.00 FH AR, HIH LT 0.00%.

5 R R A AT REGR IR 0.00 T AR, HIH AHBHETAY 0.00%. B REXE. SEHRRTE SR
WHEHR) CHREBN 0005 AR, HHH HIBEHN0.00%. R KEHA,

SRAAKEGRY X ZRTHA 0.00 FH AR, &I H GHFETHA0.00%. 5 HFRIKF i B R X ST 0.00 77
A, HIH AHETH 0.00%.

SIRBE R IR R RIE AR B 0.00 T AR, STH HIEANY 0.00%: 5 E TR EEBANT 0.01 7Ty
A, HIH AT 100.00%: BRI EEHN 0.00 FH AR, HIH HHETEH) 0.00%.

ST AKIR RS PR X A SN 0.00 F A AR, AHBUH SIBEH 0.00%: 5 F/KHSHE i £ X AL 0.00 77
A, SHIH EHETE 0.00%, 5 FKFE B R XAREF N T 0.0 FH AR, SHH LI 100.00%.

LTS R AL IR W 7 (A S B B A SRS L 5 T A A A 860 X W R SR A Wt i T 3R

TE: WG RN TR, WSRO T HEE " FRADEENIES BRI 1K oMb EET 6, A5H
“HHTEE" EEE RN 1K,




[image: image39.png]1T H 5 IR AR OB R R MR AR S B

TR
_ - 25 - TR
ann @ EE | R | FRES R el L
ATRTURTAR 5 | s | e = R AT | 100008
FHRERE
KOOBLIRRERE o | mEn | mOK | BURKUREERESEANEK | AFool | 10000
ERAALR | msnameex | 6 | mEw | ek L5 BB SR AFo0L | 100008
mwgan | masmes | R | mEw | mlK MUK TS REAIEE | AF00L | 100,008
T R PRI SRR BT, EA R RIT. — R R T .
# 2 T H 5 RAKOKE R XA R it &
SARRPR | 5 BRPE | 5_GRPRE | SERPK
B8 | Akmmgn | ARSEH | ARSXD | BXAER | BXER | EXER | HYEE | SRAT | FREA
GFra®) | Fpaw | Griw | Eram
- - - - s s R s - -

& 3 TUH 5 B R GOKF R R BTGRP X AR G

4




[image: image40.png]SRLRARER | SEHREXER

SXUETR | Lmgmpmm

ERGUK PR R R 5 R XA TR
5 T Rrren CFHAR CFrA®) CFAAE) CFRAR) AT | FRZE
- - i i i i - - -
FATWHSHRRY I (RERME) HEWHRGTHR
CERGTE | SERRTE SERRE
78 EL &% a5 | HEEER | BURFORLER | —SEWEATER | FRAT | FRKE
FraE) t275) fE745)
- - - - s s Ehx - -
#* 5 WA 5 AR R XBUREEBER A R gt R
SERRYFH | SARGFRX SERRFRX SERRFRX
e HE E13 S5 MEEER | BOREXER | EFRAXER | SKRKAXER | FRET | FRXE
CEAAm) |~ CPrAR) CPAAR) CFAR)
- - - - s s EhE s - -
6 T H 5 F KR XA i geit %
FRERKAT | FREEKLH | FRAT | FREXA e eX ERER
TS2301016310001 | BUIECE FKFFB | BT WK R
[ BraAmEs
[ A R A S TS () PRI

B EHEVFIER, - HE 0 S R S





[image: image41.png]FEEBREH | FRERREHK | FRMH FRRE EERRR ERER
PEiES: (=) B R B ABIE, RS R
I EHEVFER. ik, il () HlE. LHE

THRTR, GRS SR AT, 2. B
U3 B I E Y R AT B A E IR, SAAE
BB sl (20, HE T Rl (o SR (B i
X (T4 R AT 1. 3. T AR 4R
U KS G S AR, SE MR X N
RS . RIS RN, MSBESIOIE, R
SRIHA . ERER RIS . B, IR
e F I R A R RS B AT B PR
[=IX, RHEL PEPIHERE X, K ISEX S &
b L B A 4 VDA L SRR, LR
FoRIE NS . 4. @ I R TAPSERX, 5 il
PERIX, RH FE. falpetit B, SmnSmiss .
(g, R ORISR, R T ACOK B
PEEEAT RN, B IEM R AT S, 5. E RGBT H . & ¥
fe B (L3R R ORISR A, R F 3035 5
[ B R 5o 25 3 7 7 S P M3 R B A P b
E, B N e N L i S S

AT HE S R A RGP f . R, R
I N





[image: image42.png]#5111 < #U
- Fanl—ap

{ASRREESS)

B (1] xida e

i

[y

ERER]

EECES

18 50 ZACT R 2 7 [ A S B B A ORI H 5 S B iR e &





[image: image43.png][ emuEEE
B L
‘\,
- S0 TS

X

Bl WX nees - =

s . -

£TEM3+

1 50 SAC TR W ) [ (S B B A7 RIS H 5 T KR S e X o





[image: image44.png]3. EEFEENTH R

FRERATTREG

FRERBTEH

BRETHR

HEER

ZH23040420002

[Fé 1L B A58 Tl 5 4
EAERK

AR

[~ ZRARAR

. (X R R BT RATAL R 2. AL LE, PGB IE 6, KA
[RIEHEEAE RN 3. AR K BRI R/, LUKSESR. BUKSEH, BUKSE

o LUK, 4 P CEE T TR PERRT I, KIE FRBE ST E
PSR 5. FUFKE B0 BT A S SR PETEY). Wi S P A
PBUE A EIAT BT R KR R P HHAT A P RO .
(= SRR

L HTER BACHR A I L R 08 R 5 1 DL e A D (3 A PR
[LEMgE. 2 ShiaBE TSR N TP, XA TR A LS i
PRERIE, ARG KE DGR, B, PR T ERX N A SRR RSk, B
P e TR S Rt . 3. RTUURE. A, W, Hh SRR IR Tk
(B, IR ISR BEIR AR L Rkt i fydh A%t 1R, 4. $2025 4, {EF 65
!'lgfd;:ul‘l&tpgﬂé!ﬂﬁb’ (EFD) EIRIEHR, B A IR .

L IR (S AFRGROLRD FOIH S KGR0 A 0 R LR
[ RS OO RS T I, SRR, A R, AR &)
ARG, RIS . 2. MEERRK, F8. BT MRENE
FERARTEA @Rt R LRL.
. BEURFFRMEER

L AERSHRIX N, SRR SRAIEISRIREL SEILBTER. T RRIRA IS B i, O
R, R SEER TN RBURHEE (MR B RIR Ty TUE S AR sl S i
Eﬁﬁ. 2. SRTTE BN MG R, (ERRE GG X, it A I R Gk fESR

TR X, SEHER. §E A HORIE OO R CRRAR ARk HANE A
JtF, 5\ BRI ) MR P R





[image: image45.png]X HHA:

EARPUE: YR (BRAXBXAXNTRTLTES () BA “ZR=Z4&" XERREH
WA R TE R RA R RENE) (ARKAE (2022) 2341 5) #AR BRI LR E KRR,

BRARSFH: RIE2023 FRBATERL FERAREN (BALE ERRPHESRLFTR)
BALE OARPRS AERAE, BEARPEK., BRANE (RELEX, RHAE, BHAE. #
E’A\E) ZAK. HEl, FERBHARRPUFGUSNTAEAE LSRN, FRAEHELE

kR RSP B AR M, KT & A AT TR 01T 8 G KER
RPHEIE, AR RE 202359 A CMEKERRULIRER Tob7 A A AARRF X
GhRAFMTA) , RKE 2023 £9 A EMEWERRA® M AFBRP X,

FREX: GERE202359 ACLRIHERE. HFRFLRX, URHARFEHTRAILEK.

AAEARE: FRMERT SAAAEAKE, UERKERTEGLER A%,

ANBERER: AFERERETAZEH IR KEEFERALN . T HAALSTIHSY
R EESTREREA BT RERFXRPEARED EXRRPEXEROF UL, RANE
XNBHAREEHNY E ARG AW, 2HERREEH, THRLERES L.

10




附件7 监测报告

[image: image46.png](LY

190812050028 REBS: X225045

AU =

FRM: RETNARKERARAR

MERCFRRARAR
RRER:  EGRRESEEEERE
HE %5 ER ]

LRRN

HEARR: WTFA T Figms




[image: image47.png]Awa s EIETTY
— BNEBXES
e | BATHARRTRHEARLE
[prmme  men | w9
| | Isvishizsis
| RETENEA RETEREAELE S E R
e e w——
i IET TN e [pn
| memsenan 25098 2 s £ A2 A
T WA WA
2 . R
wxme | FREH. R TARS: B
HES. 7
RN 20254709 A 23 Blas % 9 A 31 B
| smmsmas WE2C-25°C | AR 0% 60%
| memans L B, S{EE. AR

I\ RS GRE) RIGE
1. STFRRMNSE GR) RUGE

(R SR ERTARI B2 )

8| wmma i G wEAnRES
L I pH RENE R HI 1472020 R T
Al KR ERRERENE FOTA EE =]
: o8 1471987 25ml_Bo.01S
o V RE TR e S Eewe—
5| mRR [ mEREERGLO.R REmERERED) VA
Gu 575072025
T m | FR . RNE RRGARRRE | RERREAR
B 15195 K50 VoA
AN AN
g o s ICE3s0 Y0 003
T | B S GlE RRRTREGEARE | RERGLER
G 11911198 B0 Yo A0
T m | RGN KERTREAEREE | BEEREER
G 119111589 S0 Y0 003
o = KR KREFREAFRTE RN
: Gart nonz5 S0 Y0 403
W | FEPRTREE CKRRRENAFAE | EImekan
(I 9D ERTARPERGIEE) | 1m0 Yo
o | w | EERETA%E OkemkENsEAE | ErmGEEs

ICE3500_VQA-003




[image: image48.png]Ans s B2 8 um
8| wwma A R BHEHES T
1 | xmmn | EFRAAREREAE B 0 BA: RERfE | WERRE
ik 1 BXBEE SEAM 550,00 DHIND VoA
| wmsn | ERRBKRGARSE B 205 REBES | MEARE
d 01 BEBR Ptk GBT0124025 | DHIND YOAG
K TRMEROE 5B EATR AR
] —— B 74531987 TodtE YoAOll
1o, | mmam | AR PRERRNE B=RRDOUDE | SATAAIAER
- G 1480-1957 Todte VoAl
ERGRAGEREAE %5 B9 ENTERRR
SATDLA
s | W [ a2 R e EeERoE)
Ftrrtrio ToREE VoAl
SERAARRRSE B4 B Etin
6. AR RSRRRRSBES (111 RS
Gurr 704202 LEESs
Az Yarol
= KB R, W W, GRRBAE BT | SRORFIERT
. fyepsoie AFS$520 YO A0S
7 KB R, e @, BRBENE RTOOE | SEORTIOERN
- 62014 AFS5520 YO A0S
. | wam | FR EEBEWE (RESUEWADIRE | RATRARRDT
Gk | ERpRHED) s || Todite voaon
ERTARARESE %007 SRAXENE "
TR
B | A [ G308 O EER=MaAER
S ToittE Yo-Aoll
T KB RRENE BRAMSERE | | FATIAIRRT
15352009 ToREE vonon
S P—y T
. (R S MRTEGRERC0 D) | 2sml Booois
A MW AREE OKREKENGTRIE) | BAREE
[ [PRERET i i mEmagpomcns | om oo
be. | wz [ TREEAT (0 NN K G N BFEE
ENE BT R H3122016 o360 voa08
Lo | mmy PR SRR (LN N K GO N BER
R BT e 5122006 IeS600 Yo-r00
v TN N o T
. | HE BFERE 3122006 Ies:600_Yo-ro0t
b | mmy [ TRREET L NN K G N BTEEK
E BT S w2010 Ies600_VQA004
bs. | mus [FREOUIRF (F. Ch Nos. br. NOv. OF  EFEWN
507 SOF) MNE BEEE 132016 | IS0 VoA
bo | w7 R ZMAT (°. C Nor, B NOv, 00 BFGWR
SO°. S02) WAE BTEME WIs016 | IS0 YQ-A0M
KB TMMBT (7. CF NOr, br-u NOr. PP BFEWR
0 | WRMAT [T Sor so) e BT R wsiiold | ICSa00 Yoo
b |z | KB GRRBNE BorsekmE Gt | RAWTROLEH

5702018

TotE vonon




[image: image49.png]As@exzs

) EAnT

S| wwma

BASE R

e

24400k

2.

KR SEEENNE VEEEBEE HITIS

2014

A AR
TRACE 300150 7000
Yo-a005

ha'ss
B

5

bs.

KR SRBEONE VRS FHE 171

o

B R EERA
TRACE 1300 150 7000
QA 005

224555

P | e

KB SRR SR 10715,

o1

e RERAT
TRACE 130015Q 7000
YQA005

54451
> e

KR S REENE GRG0,

2014

SREA AL
TRACE 1300150 7000
¥Q-A.005

b, [ B8

KB SEBENNE SEERERE 1715,

014,

SREARARAL
TRACE 130015 7000
YQA005

B

KB SEBEONE TBLIE-FiEE 171

o4

SREARARAL
TRACE 1300150 7000
YQ-r005

e,

KB SEBEIE THRLHRREE W71

014

G ERERA
TRACE 130015 7000
¥Q.A005

f.

KB SEBRINE THLIE-REE 1715

2o

R RN
TRACE 130015Q 7000
YQr005

o

Tk sEmEENE SREE-RGE LS

o)

SHERRARAT
TRACE 1300150 7000
vQ-r-005

233445

[ T

KB SRBXBAL SHERmE W71

G ARRRA
TRACE 1300150 7000
YQ.A-005

2274755
AR

KR SEBENE TREE-FEE HHIS}LLUM

R AR
TRACE 13001507000
Yo-r005

KR SEBEONE VRS FE B s

014

B R AR
TRACE 13001507000

Cloke smpEEAE e 7

014

TRACE 13001507000
QA0

K SRR SRR 1715,

R TR
TRACE 1300150 7000
¥O-A-005

KB S MBI VAR 7S,

o4

REE AR
TRACE 1300150 7000
ey

| smmmmE smem s s

014

SR HAMEAT |
TRACE 1300150 7000
YQ-r-005

5344055
AERE

KB BRI TBER-RE 1715,

014

SRR RN
TRACE 1300 15Q 7000
YQA005

a3 ss]

[

KB SEIRIIE SELIRREE 1715,

ot

G RERA
TRACE 130015 7000
Yoraons




[image: image50.png]Anmexzs

B4ERNE

2, HUHRNE () RUE

1.2 MZ| AR BEEAASGAE BN S

75 | wana A G wEERESRG
. T ” P
| e pwe w0208 | oV
P o [DARR G W CHWNE BEIUUE W SRDRTRERLT
285, LRPEHONE GBT 21052708 | AP0 YQAD0)
B & [EWRE B MONE ARFRFRGHAEEE BTREEERL
GBIt 17141-1997 ICE3500 YQ-A00)
| | e xpmnaE wea BERAEL
o SRR FRMARERS 1010822019 | ICES00 YQAMI
5 5 TROTRD 8, 7. 0. 0 RO BERMES
KISETRACH AT 1912009 | ICEIS0_YOAK)
o [EWRE %WONE REFRFREHAELE BTRELEL
| G 171411997 ICE3S0 YQ-A.003
EHGR B, B0, EARAE P
. SRAEFRARH
® RERIE T 1B LG
Al AR AFSES YQA0
ERDRRS S SR
| R
| ow 81 RASRFREAAE)
Gorr 5750.6.2025 Lo I
N i TR W, . . 0 R R
. IEFEAIAESE 14912019 | ICEI00_YQA003
N B ERATEA W, . 8, 0RO EFRUER
KRB FRUSIALA 11912019 | ICESS0)_YQ-A03
| SRERRERAL
= MRS RARFSNE K<
n. | m ettty TRACE 1 150700
ERRTRS RARNBONE R PCRT R
n| = wami m s By 00
] SEERRERAT
RS EREALONE KR
o | o (e iy TR S sg0)
R R AR |
gz RN RELANDENE SRS
il s i 16052011 ERACe no oo
o TR SAERAAGAE KA S R
il i i W 60s 011 s
f | EEREIAT
g VIR EREAADBAE KRS
1. |1znzs el ity TRACE o1 o0
e AR AR

il ik 6052011

TRACE 13001507000
Yo-r-008

[XE

2| LRRARY EECANSENE SRR S

R W 6052011

e AR
TRACE 1300150 7000

YQA005




[image: image51.png]prrreee %W s
75| wmma A (o BEBESHE
- R BREAAAGNE KRSl e TR
bl Pt i 16052011 D)
SRR ExEnaENE R ] T
i i B 60s 2011 v
B RRER

AR EREAAORE AN
SR 1 6052011

=)

TRACE 1300150 7000

YQ-A-005
SEESARETE

ERRS BAEANAONE KRR <A
AR TRAce a0
SEEARERAL
AR BREAANORE KR TR
iR 605201 e
e AR
ERRARS BREANDENE KRR
R TiAce B isa o
| THEARETRL
TRACE 1300150 7000
Y05
SRR RRRIT
e BREAANEAE KA <] et
il EE B s0 o
e
MRS BREAANEAE KRR T
il EE B 501 S
SR ARARAL
ERRRS BEEANBONE KRR
o b ooty TRAce B o
SEEAREI |
RS EREANBENE KRS
> * B RiSE 6052011 e s
g R |
RS EERANBENE KRR S
w| = e TACE o 0
G ARARAL
RS ERENBENE KRN
” vy TRACE D016 100
G ARAAL
RS ERABENE KA
- B RifE 6052011 TR
EanRn BAEANANE KRR B AA
=) = e mrsan Tt
EEARARAL
RS ERRANBENE KRR 8
| wen e & TRACE Bt 700
SHEARARAL
ERmRS BREANAENE RARN TR
| s B RiSE 6052011 o s
= SRR
o, [P LRRRS EREAABONE KRR
- = AR 60501 D)

Yon005




[image: image52.png][rereeey ®om xun
e | wmma v GR) REEHRIRS
s [RRTRRS BELARAEAE KRR AL
il i iR W o0s01 s
ax TREARARIL
| me  [HUOTRE KEREELAENE SEEER mace iwiso
YQ.A.005
7 e EEERRBAL
s, | mms [HURTRE EERHUABNE SEERR mack 130ise o
. | ome [LURTRR KERCAUONNE TRERE mack 10150700
JEEE Yg.A.005
ERRTRS ERARNAONE e R e AR
o | st TRACE 1500150 7000
ik 0 8342017 B
i v
o | woe TRACE 1300150 7000
W s B
e— | SEERRARAL
. | [ARTRS ¥ERERIRIIE TREE R mace inoisa o
0.A005
| SRERRREAL
. | popm [HARTRA XERURMGONE TRERR mace 13wiso 00
VQr.005
p | TRERBRRAL
s | om [HRRTRE XEREEAGONE SEEER mace 00iso 700
Q4005
125 mRRE FRAEANAEAE e TRCETERRL
. [ 28 oo TRacE 1010
* » | HEREEERE
. [ TRRTRE KRR *"ﬁ“" TRACE 1300150 7000
YA005
ERRARS ERERENBONE SRe | e ATEREY
w | o= TRACE 1300150 7000
ik w0 E 1300 15C
o | BEE_|  ZRWRA BAR Crcw HRE e
e St 11012019 freace 1300 v.Ad0)
3, MRS SRMSE ) RIE
namE i Gam wEEnmI S
FEBARER
KCo0 YOAMED
WERFER
AR SEIMOBONE RAE PLIIGSS  YQA01S
S W 12692022 ERmERRAL
LB3SON_vO-A084
SRESENER
TCQKT YQADTS




[image: image53.png]Anws s B ReR

WWER
1. BTFKRMER
Ll REFHR Reertia HEMS WNRE | WAER| R4
z wmona | wla | = |z
oo | kx| w |
> oo | wax | 1w | e
g W om | e
. & ow [ e
: B T
. 4 | w
. o |
w e
§ s | s | < i
A o | wxpn | w | oom
o PRI, [ | wtan | ows | oat
14, an §23250450101-08 | FREALM 3 mg/L
E oo | whw | som | ot
o o |
5 wmmonn| 4 || wt
o oo | e [oowi | et
P mome | in | oo | won
soeors | ak | v |
= wnar | o |
5 ] |
,4 vy | |
. wHF 107 mglL.




[image: image54.png]frrcreen s E RN

Lid REUR RHRE ARG WAME |RNER | RO
2. WHT 386 mglL.
e
0. BT | 4 | me
B e I v
o
S s
. s
. s
. o
. P
b o
oo
" e
b S
S -
4, 6L gl
. o=
o
. e
. T
P i

o e L e




[image: image55.png]AR oW stuR
2, HRBMLER
FE [ REMR | RHME | GRGS | BIAH | WNER | BHE | 80
[ PHE 703 | — [%m@
2 # 169 | 00 | meke
. [ 022 | oo | metke
4 At | Am | 05 | meke
5. A 3 1| mge
6 # 126 | 01 | mgkg
7. = 0002 | 0002 | mgke
s e
5. 13 | vk
10 11| weke
[ 10| ke
2, 12| veke
[ 13| weke
u. 10| neke
15| memm e 13| veke
6 | (BE, 8 X | ek
R, i) 2025.09.22 [TRI2S0450101)
17| (130.28941, 47] 15| ke
RS 1 | nere
1. 12| ke
. 12| ek
21 14| uoke
2. 13| ok
=, 12| ueke
. =HzH || e | 12 | ks
2. 123 E0m || il | 12 | ke
2. ®Zh || w10 | ke
7. * At | 19 | ke
. (23 At | 12 | peke
». 12oeE || Rl | 15 | ke
30. LSHE || R | 15 | wke
£ z% A | 12 | ke
. Fzm || AmE | L | s




[image: image56.png]Asmymm 10 R RER

e | mwum |Rewin | paws | ewse | wwe| s | s
B EEE
=
- ] waw | 12 | whs
= wosx | Ame | 12 | e
. wm | AhE | 0o | mo
D [ EIED
. ww || e | o | ok
@
| e ] FAWE || ARE | 01 | mes
o AR, 2 trszsossorof gre || A | o1 | mors
R ey ot
| o T || w | 02 | moke
- SrmE || AkE | 01 | meks
B R EIERET
“ P TlaseE| AE | 01 | ok
w s | e | 01 | ok
s % || #RE | 0w |mos
I [ (cucal| A8E | 6 | mone
wia || o | — |xam
w 12 [ oot | o
s w 026 | oo | mete
KA 2
me, 8, A L LIl
. s fresasousoon] e | o1 |ows
30,9001 4
e ® oo | o002 | mers
w v | 3 |
% v | o e
" o | 1 s
3 FAEARMAR
weug | memm | wwms ek R
s arseazfuesoion @
e .
TR [P el |
7.5010) v
s 0024 arseaaforsoies I




[image: image57.png]Wz Fumnnn

M ENARREE

1 T iﬂilﬁﬁﬁlm




[image: image58.png]Ao

Bumgnn

HRAEEX

SRS




附件8 危险废物处置意向协议书

[image: image59.png]W ARAREERIMEEAT o
Tiv RIS UIGIAT RIS A)

PASFTTY OTETIAHEAD SRR

e

ROPAT OISO, S, O S ICL T T

BB FbiR, S0

Mtk R ERI TRy

[ | mnew | woms | st | wera |

wivm, | ww | wa | ween | wom
o | | wa W | wen

PEATHLER -

LG RN W05 23 W/ 96 5%
S

TR -

Y fel7rs wa | we | wn

wo | owe | owe | wom

FEE e | we | e | oo

TS | e | e | wom
we | wa | e | we | em
e s Wi L 605k
wins | me | we | we | mom




[image: image60.png]Jenicty we | wWm | Wwen T20m
i s | mge | wwen | mos

BT AT

TR TS T

Y+ DR UL R SR SR TN 157 L
LHROMBET WO, D HRADZHBE SRRBREED . 4F)
ORI FIA S LA RN GRD |

LRI BITH. 2710 R 8 15

.
B ABPLREMSA, AT (R
D i
I SRR B, LRGN RN,
AEF T ATREN KRR ARBE R iRAT .

S BRI LR, AR

.
B BB EFRTGER. A D WL BRI

B OISR

LT
Y amaasi nzga




[image: image61.png](it WG AT S T
BRI (LTIO 70 btk
[

MRS 19611590222
L ]





附件9 总量计算

废气

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准大气污染物排放限值要求，挥发性有机物（非甲烷总烃）排放浓度为有组织120mg/m3；按年工作8760h、风量10000m3/h计算，非甲烷总烃有组织排放量为：

120mg/m3×8760h×10000m3/h×10-9=10.51t/a。

本项目涉及有机废气排放的危险废物最大中转量为6216t，无组织排放量为0.181t/a。

故非甲烷总烃核定排放量为10.51+0.181=10.691t/a。

则本项目非甲烷总烃核定排放量为10.691t/a。

附件10 环评单位营业执照及环评工程师资格证书
[image: image62.png]G-H2BARS E L[ #’. m® B

'91230199300981269U a-n THESRE.

(8 %) -

& IR RRI G A ] 2% & 3V
® B OHARREAT (HANRED B 3 B #8 205%r08 06

ERREA i &® P AL R 11 526

TRW RS FREPRM: FANDHAREN N, TR B2, 219%
BB onmns FRESENCBRENY, TRRZMS.
REEAES, HARS, HATR. AR, BARHK.
B, BRRS: REHENE, RRETERS, +
RIS NS SRS, TR RO
Fi RUTENRSRITRBLUANS, KSR, KT
SRS, KBTS RN NSRRI, 5k
RABSEH, XSS KSR, K
TRSRYEES, KA RENERME B A, B
AR, BRI RRMRB RN, EATRRNER
WRBURE Y, ESREREERPHS, B SRS
R T I R e
R, SREE E X AR TFT )

WS T N A0 (ST AR RS
AR R AT RBRE AT RS

*2322016927%




[image: image63.png]i
:
]
1
/]
]
¢
b
'&
]
]
4
4
£
=0

ST LR

Enviroumenal Impact Assssmen Enginecr

LB EARKABAN R

FR RIS, TARPRRANL

AU A B R R0 £, # & wen
RATRY AL I o o, I

[ ]

A m

O

R 207 %08 A28
w2 920

5




附件11 环评工程师全职材料
[image: image64.png]w7 G 29 i

AP i Aol in b
st £ k_stf 4 028 1/
(REHEIEA AR »6?(’%@
BT syt
s dphBicz]  wEew Ay A4
Py P e ()

s hbkbina e B %M




[image: image65.png]=\

WALBFE R

— HEFHAREGITLFHER, AAS S S R
AR SRR R ST SR E A
© FHEFMEAA L LR, AR~
FHEFMR—AALRRZFE, KAMRFGL=AA; ZF0L L
B ST R B MR 5 AR, MR HRAGLAAA

VAR TR BR3P A 57 30 ) BRI 2 A
A, FEGTAAN, KAHCIEEFHEFBRA, 5HEFRY
R, AIR R, S 5 AR
CATAWBL—, Bk R SARERT. STLFBERN,
B S R T 2 B B RIS, 2 55T 3 AR 5

(=) FoEERASL-S AR+ b0

(=) MA 4k A5 306 USRS A & M E b7
FAEFE, 5 34 oA 4 AR LIS R R
i

(2) #8732k BEMESHER, BFHERA (FHEF
) B AERRE TR, BN, R HER
.

@ BRI L KA 20, DA RS
FEHE DG DRI E,

B RARAET B AT 2 G, RS R U R
Aesk




[image: image66.png]TR (P NRIEMMST i), (A RIERE 3 A
[RIRED S SR, WOTMEAE. AT, FEAR.
WA —BC WEEANERY, TEASR, KERTAS R
Fgk.

—. FHARMR

% AaRMRENTHE -, REFAIS__#
e

COREMM: H20 & & 1Al % 30294 3 A
3LE#IE. Joh, WHNE — F— A Hi, 8. — %

AR

(=) EREMR: A_— % A= Hit. b, W
WMH_— % Ao AR, &_—% —H—Hi.

(5D WUSEM—ETARERAMR: o —FA— A
BB k.

= ItRERIiERA .
Bo& ZARRRIETHLERE, xn;m»@j&’z
B THF. THEHAH
RH7 AT LABAT F A W 1s, 44 Emhﬂ{tm{ﬁiﬂ%x.
BEE ZANCAEE TG, WK
JEATRGIRTT, M SER TR, M 7 okl M
.
=, THHERASHE
Oy S LI EAT FHUM_(=) TR AR
=) WRMET I TAEG): 2078 H TR DR, Py
SRR b
« SEWHTMTES: 250U, A,
W GAUS TR, 2P H TR
IR e e AR LA
=) R TS MFEFIREZ 2T, ATeAsk
ﬂT TR
« PGS, HERA G S EHEA SR T A
Eiﬁﬁﬁ?ﬂI(T"]\ﬂmﬂhﬁ/\u

ki

L]
LRI




[image: image67.png]oA\

4

LK WA DL, P Al LRSS L, GREAT
SRR DL B TRV RRR VR, if S HLal Mg A B
3o FCABIM AR A T e S S ) XK
EESTES RN PN
FERFK  LATEE TR T TARRE AL R TR
iy, 7 ER 55 B IREAT BT MILHE S 36 17 o

AT E AR 277 G 1R R A P VTR Z 05 R LA Ak |
RERBED A, P iRR., SRk, Fbk T oFetfa%iE
HA, WRZH R BRERES . THEESMER.

FARK RN P REIT 5 B b, A s
AMBAZ IO, MEERETE, L5 TN HE
JROTEASE R TARRTIA), B H AL — . DI BR IR 7 4T
AKLAER R, ERIEZ )75 R T, TR
ERAEE =AY, A B A

BER FHKEREZ TR BRA. ZIrikikFEL
SENTRF LABRE 5 THRIETT . A R R R RRUR .

. SERM

BAE WA ARGNER ARG AN, (K
AR LI TORI . LT UEACT, A AL
ML GARCHIRE, 268 LAY sk, S7ahami. Sahsth.
B FORAE, AT TR

BAKR WIMZH LI TR _— Mgl

(=) WM ¥ 2770 TR b Soww si/ A R0, 4t
W (BEde) HUE L7505 8 BT T -

(=) HET R 2B iR
H_—

) H MR 5 AR L E 1) T 98 SO BE T
JrPER A T _—J0/ A ),
AP AT ] 1 O B S 27 5 ) 245 B Y 7 9 2
It FEATHRT 5 77 AT B e B bt

B+—% WHFEA_L0HuA TR A REL
P T IR F SRR A BURE 0 T AR H




[image: image68.png]Fr TN

Sfte

BTN BRI A 27 TR e ), M. TAERYL
BTHNL, I ZITROT V.

BA=F FHLHZHERDHMIELAN, Bkl
G 277 R AR IR S A MBE LA SedF 2 TE H ke
ARHE T A (A USRS K T A i ) LA R ik ¥ B H AR RY, R
L B S ) 27 A IIER T

Z75 T VB F RS M) A R ek 2 a2 W S
1), By R ki S T

. H2REMEHHE

BHSE L0y R R SR LR R (R
ik EARMBCRAE SRR, Rk &L &R
Fastz. Step, 277 Uil aRs} o 507 S BEARAIARAL.

FHmE ZHEAGFEMRA, KEKE, SRR
HET S WAEEEFT A, BT, SR, Uk
BEFTH 0. PN TN R, ek, ik
HAIRERIT

N HERIP, SRR BRI

At T EIEIE R ECE b
e DE, BULBEHBP B, R E & TR
A, IR Z I AT LB, h Z IR A FE A5
BE A DAEFARLER ISP 2051 shid AR sy
2430 55 250 E R R B AR AR

BHAK ORI NEA TR R IR AT
fE, R4 00 277 AT & X S, IR 2T AT S e A P AR
WRNEARB T, TR SRR AR DB .

0 e 207 IR o A B, Wk 207 JLAT B

.
BHESE LA RIRTEEARETR), TN M
SO 47 FME R RS AT TR B R4

BHN\R PHEEEE, BOERML, KRZHAG
A, ZIAURK. 270 i A e 8 ARG 55



[image: image69.png]AGPE, AT AR VR B .

+t. FHEFMBITIEE

BHAF FIUWTEEASRNGLE, Kk STET
FHAMX .

BoHE FOUEEER. RERRA. EERTARE
BRSO, R R BT

BoA—&  FHREAIHRE I LEIL, A GRS
AT BRI XS 0 S R AT

BoHZK BTN B UEEAGRAE
MINF, LT AHE .

/\‘ HHEFMRE. L1
AR RERRE 1A AR, B 25 (57
HEFE) BEANE BETLE BEHE BETR
W=, BNH=4. B0

R RAT

BZHOF FIWTWRBE L AGR, FE (953
ARERED BN, PR N KkE 20 XA
Pz

BoHER FHEEMRRELILARE, ZHER%S
BATAEREN, PR AAREREIT ZHAERBEEITAR
RIEH A R ARSI AT Y, 7 00 AR R 5 4
B bR 09 — £ ) Z 0 S

ZITEBHARR A R, 4 PO A KA, 1 AR
3 1£

BoAAE WREFLIEAAFR, TR M KR
W, HAMBRRE LIS A A RMEY, HETRHANL
T EEERIL LRI

L7 R MR, A TR Tk
ZHENGFAMER), (B TIEEN L

A RESR

WoHE& TR THIIH, MHETE
SEERBEUIY, TTELS 25 SEERL, £ R .




[image: image70.png]ZITE RS BN, A E ) LA B
BAEAMEIAGRILT RTINS, FABROTL
A 938 44 < A 75 0L L B 9 09 6 A AT 4 53 T 15 53 . 0 ¢

.

BoHNK TR XS, WA BAT S
L e PR K

LIy BTN R R, 1N A 1 S
fzo P OTHAERRN, B AR TAE

BoTAK UTAER T

—

[

B=+F WHEETASAREFW SHATUNRH
W PRRIRARGAY, TTLLRIE R, SRR,
—% AAFAREE, LMRKHEN0LE. &

Z& FARAWFLPABTREEEZHELE

ABFE—AZ g, WEER—b.



[image: image71.png]ERETEW 0§ ¥ ¢ A/ A

Y3 A%&g)%

A V)

FE=1218 - JNIE-2 ) L
AR (3

EYINTNE & 3

HAEF ) E A H




[image: image72.png]AL I 1Y
SRR A A R A A

SHES SR o es FlikbrE SR 5

202505 [=E3 AdkERT

2301013167297 L] 202506 24 AT
2301013167297 LEL] 202507 24 AT
2301013167297 L] 202508 24 AT
2301013167297 L] 202509 24 AT
2301013167297 L] 202510 24 AR T





附件12环评工程师现场勘查照片
[image: image73.jpg]



项目区





本项目








_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

