鹤环许〔2025〕20号

关于黑龙江碳源材料有限公司高纯氧化石墨项目环境影响报告表的批复

黑龙江碳源材料有限公司：

你公司报送的《黑龙江碳源材料有限公司高纯氧化石墨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见。

一、项目基本情况

该项目建设性质为改、扩建，建设地点位于鹤岗市东山区鹤岗石墨新材料产业园区A区黑龙江碳源材料有限公司一期工程废水处理车间内。建设碱酸法工艺生产高纯石墨中试线1条，年产高纯石墨1200t；高纯氧化石墨1中试线1条，采用氧化插层法，使用不同种类的酸，2种工艺路线制备，年产量高纯氧化石墨1-A路线1116t，高纯氧化石墨1-B路线465t；高纯氧化石墨2中试线1条，采用氧化插层法，年产氧化石墨140t。项目总投资1049.52万元，其中环保投资为51.38万元。

在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期做好扬尘污染防治，运输车辆、施工场地堆放的物料盖防尘苫布，施工场界设置防尘挡板等。运营期投料、包装工序产生的颗粒物采取负压收集，经本次新建的布袋除尘器处理，通过新建的1根26m排气筒排放；工艺过程产生的酸雾通过废气收集管道进入本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理，通过1根已建的26m排气筒排放；危废贮存点废气经集气罩进入二级活性炭吸附箱，经处理后通过新建的1根15m排气筒排放。污染物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率要求。厂界颗粒物、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（二）做好水污染防治工作。施工期及运营期生活污水经厂区已建的化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。运营期工艺废水、净化水系统产生的废水、喷淋废水、化验冲洗废水及循环冷却水排水进入现有废水处理系统处理，采取制浆-中和反应-压滤+调节-混凝-絮凝工艺，经处理后的废水满足园区污水处理厂进水指标，经园区污水处理厂处理后，管输至鹤岗市西部污水处理厂处理。

（三）落实隔声降噪措施。运营期选用低噪声设备，高噪声设备均置于封闭车间内，设备基础减振，墙体隔音，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）落实固体废物处置处理措施。运营期除尘器收集的粉尘集中收集，回用于生产。废水处理产生的废渣及污泥定期外售给水泥厂综合利用。一般废弃包装袋外售综合利用。危险化学品废包装物、废导热油、化验室废液、废活性炭分区贮存在已建的危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。废酸不在厂区内存储，每批次生产完，直接交由有资质单位拉运处置。废布袋由设备厂家回收处置。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理

（五）地下水、土壤污染防治措施。生产装置区设置围堰，围堰高度均为300mm，酸储车间2储罐区设置500mm围堰，硫酸储罐区与双氧水储罐区设置防火墙，分别设置围堰，依托已建的事故水池，有效容积9000m3，存储事故废水及初期雨水。地下水落实源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控措施。

（六）加强环境风险防范。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，制定环境风险事故应急预案，严格落实生态环境风险防控要求，优化风险防范措施，确保区域生态环境安全；严格落实源头防控措施，防止发生大气、水等污染事件；委托有相应资质的单位对环保设备设施进行设计、施工，建设、运行过程中落实安全生产工作要求，坚决杜绝安全事故问题发生。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在实际排污行为发生之前申请取得排污许可证。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

鹤岗市生态环境局

2025年10月30日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室                    2025年10月30日印发